Leistungsverzeichnis

(mit Langtext)

über

Sanierung mittels Tight in Pipe (TIP)

21.04.2026

Stadt Euskirchen

An der Vogelrute 1

53879 Euskirchen

Tel.: 02251 /14-0

Fax:

Projekt: Kanalsanierung 2026 / 2027 Renovierung TIP

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1	Leistungsverzeichnis Renovierung Tight in Pipe (TIP)	11

1.1	Am Bollwerk	12

1.1.1	Arbeiten alle Abschnitte	12

1.1.2	Oberbau	17

1.1.3	Kampfmittelbeseitigungsdienst	22

1.1.4	Baugruben	24

1.1.5	Sanierung Abwasserkanäle 1200 / 1500	31

1.2	Bergerstraße	47

1.2.1	Arbeiten alle Abschnitte	47

1.2.2	Oberbau	51

1.2.3	Kampfmittelbeseitigungsdienst	54

1.2.4	Baugruben	56

1.2.5	Sanierung Abwasserkanäle Ei 400 / 600	65

1.3	Stundenlohnarbeiten	78

Zusammenstellung Gewerk 1.1 Am Bollwerk	81

Zusammenstellung Gewerk 1.2 Bergerstraße	82

Zusammenstellung Gewerk 1.3 Stundenlohnarbeiten	83

Zusammenstellung Abschnitt 1 Leistungsverzeichnis Renovierung Tight in Pipe (TIP)	84

Gesamtzusammenstellung Sanierung mittels Tight in Pipe (TIP)	85

Vertragsbestandteile

Die folgenden Vertragsbestandteile gelten für alle Abschnitte! Es gelten die jeweils neuesten Fassungen der einzelnen Vorschriften. Straßenbau ZTVE-StB: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau ZTV Asphalt-StB: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt ZTV Fug-StB: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fugen in Verkehrsflächen ZVB/E-StB: Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau RStO 01: Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen ZTV SoB-StB: Technische Regelwerke im Straßenbau - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Pflaster / Platten / Bordsteine DIN EN 1338: Pflastersteine aus Beton DIN EN 1339: Platten aus Beton DIN EN 1340: Bordsteine aus Beton DIN 18318: Verkehrswegebauarbeiten - Pflasterdecken, Plattenbeläge in ungebundener Ausführung, Einfassungen ZTV Pflaster-StB: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen TL Pflaster-StB: Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen Leitungen, Versorgungsträger ZTV A-StB: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen Landschaftspflege ZTV-Vegtra-Mü: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Herstellung und Anwendung verbesserter Vegetationstragschichten DIN 18920: Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen Bau DIN 4150: Erschütterungen im Bauwesen RSA: Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen ZTV-SA: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen Abwasseranlagen, Entwässerung DIN 4034-1: Schächte aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1610 und DWA-A 139: Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen DWA-A 143-2: Statische Berechnung zur Sanierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit Lining- und Montageverfahren DWA-M 144-16:; ZTV für die Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden. DWA-M 149-2: Optische Inspektion (mit HD-Reinigung) ATV-DVWK-A 127: Statische Berechnung von Abwasserkanälen und -leitungen DWA-A 157: Bauwerke der Kanalisation DIN EN 752-3: Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden, Teil 5 - Sanierung DWA-A 143 und DWA-M 143:; Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden. DWA-M 144:; insb. auch M 144-8 (Injektionsverfahren), M-144-2 (Reparaturverfahren), M 144-16 (Spachtelverfahren). RAS-Ew: Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Entwässerung ZTV Ew-StB: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau VSB ZTV 1 Roboterverfahren, ZTV 3 Zulaufeinbindung, ZTV 4 Injektionsverfahren, ZTV- Schachtsanierung, ZTV-15 Manschetten Markierung, Ausstattung RMS-1: Richtlinie für die Markierung von Straßen, Teil 1: Abmessungen und geometrische Anordnung von Markierungszeichen RMS-2: Richtlinie für die Markierung von Straßen, Teil 2: Anwendung von Fahrbahnmarkierungen DIN EN 1436: Straßenmarkierungsmaterialien - Anforderungen an Markierungen auf Straßen ZTV M 02: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen Lage der Baumaßnahme / Örtliche Gegebenheiten: Die genaue Lage kann den Planunterlagen entnommen werden. Der Sanierungsabschnitt in der Straße „Am Bollwerk“ liegt im Zentrum der Stadt Euskirchen zwischen den angrenzenden Straßen Gansweide, Breite Straße, Kälkstraße, Am Kahlenturm und Spiegelstraße. Der Sanierungsabschnitt in der „Bergerstraße“ liegt ebenfalls im Zentrum der Stadt Euskirchen zwischen Kessenicher Straße und Grünstraße. Der Zustand der Abwasseranlagen ist der beiliegenden Dokumentation zu entnehmen. Dem Auftragnehmer (AN) wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe an Ort und Stelle und anhand der beiliegenden Planunterlagen über die Örtlichkeit und ihre Zugänglichkeit sowie über zweckmäßige Transport- und Lagermöglichkeiten zu unterrichten. Die z. T. beengten Platzverhältnisse innerhalb der Straßen, auch für den Anliegerverkehr, sind mit einzukalkulieren und in die Einheitspreise mit einzurechnen. Spätere Berufungen und Forderungen, die sich auf Unkenntnis der örtlichen Verhältnisse, der Vertrags- und Planunterlagen sowie der nachstehend genannten Hinweise, Auflagen und Bedingungen stützen, werden nicht anerkannt. Alle aus den in der Leistungsbeschreibung (Bau- und Einzelbeschreibung) zum LV genannten Auflagen und Bedingungen entstehenden Lieferungen, Leistungen und Erschwernisse werden, sofern sie nicht in gesonderten Positionen erfasst sind, nicht gesondert vergütet. Verkehrsführung, Verkehrssicherung, Absperrungen: Alle verkehrspolizeilichen Maßnahmen zur Durchführung der Bauarbeiten wie Beschilderung und Kennzeichnung der Baustelle, Absperrungen, Beleuchtungen, Umleitungen, Verkehrssicherungen und -regelungen, insbesondere im Bereich der Baustellenzufahrten, hat der AN unter Beachtung des § 45 der StVO beim der zuständigen Straßenverkehrsbehörde zu beantragen und nach Anweisung dieser Behörde und in Abstimmung mit dem Auftraggeber (AG) durchzuführen und zu unterhalten. Den Beginn der Bauarbeiten hat der AN rechtzeitig dem zuständigen Amt mitzuteilen. Die Kosten sind vom AN, soweit im Leistungsverzeichnis nichts Gegenteiliges gesagt ist, in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Als Verkehrszeichen sind ausschließlich reflektierende Verkehrsschilder gemäß StVO zu verwenden, dauerhaft zu befestigen und aufzustellen, laufend zu unterhalten und zu reinigen, sowie nach Beendigung der Bauarbeiten bzw. auf Anordnung zu beseitigen. Absperrungen in Längs- und Querrichtung sind ausschließlich durch Leitbaken, Absperrschranken, ggf. Absperrtafeln zu sichern; Flatterband ist unzulässig. Es wird hier ausdrücklich auf Einhaltung der ZTV-SA 97, "Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen“ sowie die MVAS 1999, "Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen“ hingewiesen. Für sämtliche Arbeiten gelten die Regelpläne. Insbesondere wird bei diesen Baugruben nicht bzw. nur gering in den Verkehr eingegriffen, so dass diese Bereiche nach Freilegung durch den Tiefbauer für den Verkehr wieder freigegeben werden können. Ausnahme bildet die Straße Am Bollwerk, aufgrund der Vielzahl der zu erstellenden Baugruben, wird hier eine Vollsperrung erforderlich werden. Die Verkehrszeichenpläne sind vom AN aufzustellen. Die Abstimmung der Sperrungen hat unmittelbar zwischen AN und den dortigen Anwohnern sowie mit den Vertretern der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei zu erfolgen. Die Bauleitung ist zu informieren. Alle einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften, die Technischen Lieferbedingungen für Leitbaken, die Straßenverkehrsordnung mit der allgemeinen Verwaltungsvorschrift und die polizeilichen Durchführungsverordnungen der Länder für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf und an Straßen sind zu beachten. Die Gewährleistung für den einwandfreien Verkehr des Notdienstes (Krankenwagen, Feuerwehr u. ä.) sowie die Zuwegung für Müllabfuhrfahrzeuge u.Ä. ist zu jeder Zeit - auch während der Arbeitszeit- sicherzustellen und ist Sache des AN. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht. Die Kosten für das mehrfache Umsetzen der sonstigen Beschilderung sind vom AN, soweit im Leistungsverzeichnis nichts Gegenteiliges gesagt ist, in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Bei längeren Arbeitsunterbrechungen infolge des Winterwetters o.ä. ist die Baustelle soweit aufzuräumen, zu säubern und für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr freizugeben. Die Funktionstüchtigkeit der Entwässerungseinrichtungen ist jederzeit sicherzustellen. Die Verkehrssicherheit muss jederzeit gewährleistet sein. Bei Nichtbeachtung wird der AG eine für den AN kostenpflichtige Ersatzvornahme veranlassen. Vor Beginn der Baumaßnahme (und ggf. nach Erfordernis auch während der Baumaßnahme) hat der AN die Anlieger durch Handzettel an alle betroffenen Haushalte über den geplanten Bauablauf und die zu erwartenden Behinderungen zu unterrichten. Hierin ist ebenfalls ein ständig auf der Baustelle anwesender, verantwortlicher Ansprechpartner der Firma mit Namen und Telefonnummer zu benennen. Name und Anschrift sowie die dienstliche Telefonnummer des verantwortlichen Bauführers des AN, der im Bedarfsfall stets (24 h/Tag) telefonisch zu erreichen ist, ist vom AN der zuständigen Straßenverkehrsbehörde schriftlich mitzuteilen. Die Verkehrssicherung der Baustellen hat nach der jeweils gültigen Fassung der RSA zu erfolgen. Insbesondere ist das Zusammenwirken von ASR A5.2 und RSA zu berücksichtigen. Sämtliche Verkehrszeichenpläne sind anordnungsfähig vorzulegen. In den EP einrechnen: - Aufbau von Umleitungs- und Verkehrseinrichtungen, entsprechend der StVO während der gesamten Bauzeit stellen, vorhalten, unterhalten, wenn nötig, umsetzen, nach Beendigung der Baumaßnahme bzw. Beendigung der Umleitung wieder entfernen. - Durchführung aller vom AG und der Straßenverkehrsbehörde bzw. Polizei getroffenen Maßnahmen der Verkehrsregelung. - Aufstellen von Einreichen von Verkehrszeichenplänen. Die Umleitungs- und Verkehrseinrichtungen gehen nach Beendigung der Bauzeit in das Eigentum des AN über. Schäden: Für durch unsachgemäß durchgeführte Arbeiten, Baustellenführung oder Baustellensicherung entstandene Schäden an Grundstücken, Zäunen, Treppenanlagen, Einfriedungsmauern, Gebäuden, Fahrzeugen etc. sowie Personenschäden trägt der AN alleine die Haftung. Bei der Verwendung von Schwingungs-Verdichtungsgeräten in der Nähe von Gebäuden und sonstigen Einrichtungen ist besonders vorsichtig zu arbeiten. Für trotzdem auftretende Schäden trägt der AN ebenfalls alleine die Haftung. Der AG ist durch den AN von allen durch die Baumaßnahme bedingten Schadenersatzansprüchen Dritter freizustellen. Baustoffanforderrungen/-prüfungen, Anforderungen bei hervorgetretenen Mängeln: Es dürfen nur Baustoffe geliefert und eingebaut werden, deren Herstellerfirma einer ständig laufenden amtlich anerkannten Gütekontrolle unterliegen. Betonrohre und Schachtbauwerke müssen den FBS-Qualitätsrichtlinien entsprechen und mit dem Prüfsiegel gekennzeichnet sein. Im Leistungsverzeichnis nicht beschriebene Verfahren/ Materialien, insbesondere auch im Rahmen von Arbeiten zur Mängelbeseitigung, sind vor Anwendung durch den AG freizugeben. Es wird darauf hingewiesen, dass zur Beseitigung von hervorgetretenen Mängeln nur Verfahren bzw. Materialien zugelassen werden, die eine für den Einsatzzweck gültige bauaufsichtliche Zulassung (DIBt-Zulassung) besitzen. Es dürfen nur Firmen mit entsprechend für die Sanierung zugelassenen Zertifizierungen nach RAL-Güte- und Prüfbestimmungen GZ 961 eingesetzt werden. Sollte bei einer Überprüfung durch den AG eine Baustoffqualität nachgewiesen werden, die den geforderten Ansprüchen nicht entspricht, ist mit Ausbau und Ersatz der beanstandeten Teile auf Kosten des AN zu rechnen. Für sämtliche auf der Baustelle eingebauten Baustoffe sind vor Einbau Eignungsnachweise/ Eignungsprüfungen auf geforderte Einbauqualität sowie die Schadstofffreiheit vorzulegen und der tatsächliche Einbau mittels Lieferscheine zu belegen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht. Der AG behält sich vor, Baustoffprüfungen auf Kosten des AN durchführen zu lassen, Schadenersatz bzw. Sicherungen zu fordern, wenn die ausgeführten Bauleistungen nicht den anerkannten Regeln der Baukunst entsprechen und mit Fehlern behaftet sind, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern. Die Kanalrohre sind palettiert anzuliefern, auf ebener Oberfläche sachkundig zu lagern, gegen verrutschen zu sichern und vor Sonneneinstrahlung mit einer weißen Plane oder Bauvlies zu schützen; damit keine Vorverformungen der Rohre entstehen. Die Rohrstapel sind während der gesamten Bauzeit zu sichern und vorzuhalten. Es werden als Vergütungsminderung zzgl. MWSt. vereinbart: - 1.000,- € Vergütungsminderung pro Fehlbohrung zusätzlich zu den Kosten der Reparatur in einer zu renovierenden Haltung Leitprodukte: Bei dem im LV genannten Produkten handelt es sich um Beispielangaben, welche ausschließlich der Orientierung der Bieter dienen sollen (sog. Leitprodukte). Es steht den Bieter ausdrücklich frei, andere Produkte anzubieten. Die Gleichwertigkeit ist rechtzeitig bei der Angebotsabgabe nachzuweisen, werden alternative Produkte angeboten, so sind diese mit Hersteller und Typ anzugeben, fehlt eine für das Angebot geforderte Bieterangabe, gilt das im Leistungsverzeichnis genannte Fabrikat als vereinbart. Einheitspreise: Die Einheitspreise verstehen sich, wenn im Leistungsverzeichnis nichts anderes gesagt ist, einschließlich Lieferung aller Materialien und einschließlich aller Nebenleistungen, die für die ordnungsgemäße Ausführung der Positionen erforderlich sind. Witterungsbedingte Unterbrechung: Durch Witterungseinflüsse verursachter Arbeitsausfall wird unter folgenden Bedingungen berücksichtigt: Der Arbeitsausfall muss einen vollen Arbeitstag umfassen. Ein Arbeitstag gilt auch dann als voll ausgefallen, wenn die Arbeit aus zwingenden Gründen nach dreistündiger Dauer, gerechnet vom betrieblichen Beginn der Arbeitsschicht an, für den Rest des Tages abgebrochen werden muss. Stundenweise Unterbrechungen während des Arbeitstages bleiben unberücksichtigt. Arbeitsausfalltage müssen in den Tagesberichten am selben Tag gegenseitig anerkannt werden. Bei voraussichtlich längeren Unterbrechungen infolge Behinderung durch winterliche Witterungseinflüsse, durch Unwetter und Schlechtwetterfolgetage ist bei Einstellung und Wiederaufnahme der Arbeiten sinngemäß zu verfahren. Der durch die Ausfalltage geänderte Fertigstellungstermin wird vom AG neu festgesetzt. Bei Fristverlängerungen durch witterungsbedingte Verhinderungsursachen stehen dem AN keinerlei Ersatzansprüche zu. Eine Vergütung von Stillstandszeiten / Unterbrechungen in Folge von Witterungseinflüssen, insbesondere aufgrund von stärkeren Niederschlagsereignissen erfolgt nicht. Wasserhaltung: Um den Rückstau in privaten Anschlussleitungen auf ein verträgliches Maß zu reduzieren, müssen Anwohner im direkten Vorfeld der jeweiligen Einzelmaßnahme durch den AN so informiert werden, dass der Wasserverbrauch sparsam zu gestalten ist (möglichst kurzes Duschen, kein Gebrauch von Wasch- und Spülmaschinen etc.). Die zu sanierenden Kanäle, insbesondere Misch- und Schmutzwasser führen auch bei Trockenwetter ständig Schmutzwasser. So muss bei den Arbeiten Schmutzwasser umgepumpt werden. Bei starkem Regen sind die Arbeiten / Vorarbeiten ggf. einzustellen bzw. darf keine Renovierung erfolgen. Eine Vergütung von Stillstands- und Ausfallzeiten / Unterbrechungen aufgrund von stärkeren Niederschlagsereignissen erfolgt nicht. Zur Aufrechterhaltung der Vorflut soll das Trockenwetter über den Zeitraum, in dem gearbeitet wird, übergepumt werden. Kalkulationsgrundlage dabei ist der Lageplan. Bei stärkeren Niederschlägen ist aus der Straße Gansweide mit Rückstau in die zu sanierenden Haltungen zu rechnen. Baustelleneinrichtung: Sofern keine gesonderten Positionen vorgesehen sind, sind folgende Leistungen in alle Positionen einzukalkulieren: Baustelleneinrichtung, An- und Abtransport, Vorhalten und betriebsfertiges Einrichten aller für die vertragsgemäße Ausführung der Sanierungsleistungen erforderlichen Gerätschaften und Maschinen samt Bedienungspersonal, Stellen von Absperrblasen oder Schiebern zur Rückhaltung des anfallenden Schmutz-, Misch- und Regenwasser auf der Baustelle, Stellen von Behältern zum Recycling von Restmaterial. Die Lieferung, Vorhaltung und Einbau sämtlicher Baustoffe und Baubehelfe ist in die Einheitspreise einzurechnen. Weiterhin ist die Beschaffung und Einrichtung der Lagerplätze und Versorgungsanschlüsse mit einzukalkulieren. Lagerplatz für die Baustelleneinrichtung und Materialien außerhalb des direkten Arbeitsbereiches ist vom AN selbst zu beschaffen. Eine besondere Vergütung hierfür erfolgt nicht. Die Baustelleneinrichtung ist für die gesamte Bauzeit vorzuhalten. Die in Anspruch genommenen Flächen sind nach Abschluss der Arbeiten komplett zu räumen und in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Eventuell entstandene Schäden an den Lager- und auch Nachbarflächen sind auf Kosten des AN zu beheben. Die Stadt Euskirchen kann keine Lagerflächen zur Verfügung stellen. Sollten private Flächen betroffen sein, so hat der AN eine entsprechende Freistellungsbescheinigung des Eigentümers zur Abnahme dem AG zu übergeben. Während der gesamten Bauzeit ist der AN verpflichtet, alle durch die Baumaßnahme entstandenen Gefahrenstellen, auch innerhalb der Baustelle selbst, ordnungsgemäß durch Leitbaken oder Absperrschranken zu sichern, zu beschildern und zu beleuchten; Flatterband ist nicht zulässig. Bauzeitenplan: Die Arbeiten sind innerhalb der vorgegebenen Ausführungszeiten auszuführen und abzuschließen. Dies ist, ohne besondere Vergütung, ggf. durch Einsatz mehrerer Kolonnen zu gewährleisten. Örtliche Festtage und allgemeine Feiertage sind im Bauablauf so zu berücksichtigen, dass ein möglichst ungestörter Verlauf der Feste gewährleistet werden kann. Einzelheiten und Einzelfristen sind mit der Bauleitung abzustimmen. Spätestens 1 Woche vor Ausführungsbeginn hat/haben der/die AN einen verbindlichen, aussagefähigen Bauzeitenplan (Balkendiagramm) vorzulegen. Es ist der geplante Bauablauf haltungs- bzw. straßenzugweise nach Arbeitstagen unter Berücksichtigung der offenen und geschlossenen Sanierung darzustellen. Der Bauzeitenplan wird nach Zustimmung des AG Vertragsbestandteil. Dieser Bauzeitenplan ist ohne gesonderte Aufforderung des AG mindestens monatlich fortzuschreiben, indem ein Soll-Ist-Vergleich dargestellt wird, und dem AG in Papierform vorzulegen. Eine gesonderte Vergütung dafür erfolgt nicht. Tagesberichte: Baustellenberichte müssen täglich vom AN aufgestellt werden und sind dem AG mindestens wöchentlich zur Unterschrift vorzulegen. Sämtliche Baustellenberichte sind ständig auf der Baustelle bis zur Abnahme vorzuhalten. Bautagesberichte müssen so aufgestellt sein, dass der Baufortschritt arbeitstäglich aus den Bautagesberichten entnommen werden kann. Dazu ist arbeitstäglich einzutragen: - Bauvorhaben - Tagesbericht-Nr. - Auftraggeber - Datum und Wochentag - Temperatur und andere Witterungsereignisse - Benennung der Gewerke - Geräteeinsatz u.U. mit Betriebsstunden - besondere Ereignisse, Vorkommnisse und Anordnungen - Beschreibung der Arbeiten im Kanalbau mindestens haltungsweise mit Benennung der Anschlussleitung - Beschreibung der Arbeiten im Straßenbau mindestens mit Stationen. Dokumentation/Abrechnung: Mehrleistungen je Sanierungsobjekt (die über die Grundposition hinausgehen) sind im Ausführungsprotokoll oder Tagesbericht durch Foto/Video festzuhalten und vor Ausführung durch den Bauüberwacher / den Auftraggeber (AG) freizugeben. Im Nachgang zur Ausführung hat der AN die Leistungen je Sanierungsobjekt (Schacht sowie die in Fließrichtung nachfolgende Haltung) haltungsscharf zu ermitteln und prüfbar abzurechnen. Der Mehraufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine detaillierte Abrechnung, getrennt nach Haltungen, Schacht und Sanierungsverfahren konsumtiv (Reparaturen) und investiv (Renovierung mit Nebenarbeiten), erfolgen muss. Entsprechend müssen die Aufmaße, Mengenermittlungen und Rechnungen aufgestellt werden. Die dafür erforderlichen Aufwendungen Erschwernisse und Nebenarbeiten sind ebenfalls in den Einheitspreisen einzukalkulieren. Alle Kosten, die durch einen erhöhten Aufwand beim Aufmaß und bei der Aufstellung der Massenermittlung entsteht, sind ebenfalls in die Positionen einzurechnen. Eine Titelunterteilung kann nicht erfolgen, da manche Positionen in ihren Mengenvordersätzen z.T. für alle Leistungen gelten, unabhängig von ihrer Arbeitsreihenfolge oder Verfahren. Die Einzelpositionen können daher unabhängig auch zur Abrechnung für Leistungen in anderen Abschnitten / Titeln des gleichen Loses herangezogen werden. Den Zwischenrechnungen sind prüffähige Massenermittlungen zugrunde zu legen, so dass eine genaue Leistungskontrolle möglich ist. Überschlägliche Abrechnungen sind nicht erlaubt. Die Aufnahme und die Massenermittlung sind so aufzubauen, dass für die Schlussrechnung nur noch eine Zusammenstellung der Massenermittlung erforderlich ist. Die Einzelheiten sind mit der Bauleitung vor der Aufstellung der ersten Zwischenrechnung zu vereinbaren. Abnahmen: Endabnahme: Zur Abnahme (VOB/ ZTV SoB-StB/ ZTV Asphalt-STB/ BGB) der Bauleistungen sind die Kanäle, Profile, Schächte und Bauwerke sowie Straßenflächen so zu säubern, dass sie sich in einem abnahmewürdigen Zustand befinden. Das entsprechende Personal und die Gerätschaften sind kostenfrei zu stellen. Der Termin der Abnahme ist mit einem Vorlauf von mind. 5 Arbeitstagen schriftlich beim AG zu beantragen. Gewährleistungsabnahme: Ca. 6 Wochen vor Ablauf der Gewährleistung hat der AN die Gewährleistungsabnahme einschließlich aller hierfür erforderlichen Gerätschaften und das entsprechende Personal zu organisieren und den Abnahmetermin mit dem AG abzustimmen. TV-Befahrung und Dichtheitsprüfung: Die Farb-TV-Befahrung und Dokumentation für die Endabnahme und Gewährleistungsabnahme durch den AN. Zusätzlich zu den Prüfbedingungen der DIN EN 1610 gelten die erschwerten Prüfbedingungen des DWA-A 139! Die TV- Befahrung und Dichtheitsprüfung werden Bestandteil der Abnahme. Der Termin der Dichtheitsprüfungen ist mit einem Vorlauf von mind. 5 Arbeitstagen schriftlich beim AG zu beantragen. Die Arbeitsabläufe wie das Spülen und Reinigen der Kanäle und Schächte vor der Kanal-TV-Befahrung sind mit dem AG abzustimmen. Für die Abstimmung erfolgt keine gesonderte Vergütung. Zu beachten ist, dass die Arbeiten in einzelnen Teilabschnitten erfolgen müssen und daher die mehrfache Anfahrt der Fahrzeuge in die Position einzukalkulieren ist. Die Prüfung entbindet jedoch den AN nicht von der Verpflichtung zur Durchführung vorgenannter TV-Befahrung sowie Dichtheitsprüfung im Rahmen seiner Selbstüberwachungspflicht. Die Kosten hierfür sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

1	Leistungsverzeichnis Renovierung Tight in Pipe (TIP)

Allgemeine Baubeschreibung

Die ca. 5 mittels sog. „Tight in Pipe (TIP)-Verfahren“ zu sanierenden Abwasserkanäle liegen in den Straßen „Am Bollwerk“ (3 Haltungen) und „Bergerstraße“ (2 Haltungen) im Kernstadtbereich der Stadt Euskirchen. Sie dienen der Mischwasserableitung der o.g. Bereiche und liegen im Bereich des öffentlichen Straßenraums. Der Zugang zu den Abwasserkanälen erfolgt über Schächte DN1000 (Einstiegs- oder Belüftungsschächte mit Deckel, in der Regel 62,5cm Durchmesser). Der Zustand der Steigegänge kann sanierungsbedürftig sein und ist vor Begehung durch in Augenscheinnahme zu prüfen. In den Schächten kann der Zustand so schlecht sein, dass die Begehung nur mittels bauseitig zu stellender Leiter erfolgen darf. Anderweitig besteht Unfallgefahr. Die Anfahrbarkeit der Schächte mit üblicherweise im Straßenverkehr eingesetzten Fahrzeugen ist gegeben. Es wird dem AN empfohlen, sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren. Die genaue Lage der Abwasseranlagen kann den Planunterlagen entnommen werden. Der Zustand der Kanäle ist der beiliegenden Dokumentation zu entnehmen. Örtliche Besonderheiten: Die Zuwegung zur Herz-Jesu-Kirche und zu den sonstigen Gebäuden in den Straßen ist für Fußgänger jederzeit zu gewährleisten. Die erforderlichen Koordinierungsmaßnahmen, Abstimmungen und Behinderungen sind einzurechnen. Unterhalb der zu sanierenden Abwasseranlagen Am Bollwerk befindet sich in der Straße Gansweide ein Großprofil 1600 / 2400. Es ist daher bei und nach Regenereignissen mit längerem Ein- / Rückstau zu rechnen. Die Arbeiten sind entsprechend einzuplanen. Eine diesbezügliche Behinderung der Arbeiten / Ausfallzeiten wird nicht vergütet. Der zu sanierende Kanal endet in einem rechteckförmigen Sonderschacht, der hieraus entstehende Mehraufwand ist einzurechnen. Dieser Schacht ist zu Erhalten und vor Beschädigungen in Folge der Tiefbauarbeiten zu schützen. Nachweis der Eignung: Bieter müssen mit Angebotsabgabe die fachliche Qualifikation (Fachkunde, technische Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit der technischen Vertragserfüllung) nachweisen. Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961*) sind für die nachstehend angegebene(n) Beurteilungsgruppe(n) zu erfüllen und mit Angebotsabgabe nachzuweisen: - AK2 - S51 (Berstlining) - S15.1 Kurzliner Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen und die Gütesicherung des Unternehmens mit dem Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens Kanalbau für die geforderte(n) Beurteilungsgruppe(n) nachweist bzw. wenn der/die Bieter im Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens Kanalbau ist. Der Nachweis gilt als gleichwertig erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen durch eine Prüfung, welche inhaltlich den Anforderungen der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 Abschnitt 4.1 für die geforderte(n) Beurteilungsgruppe(n) entspricht, mit einem Prüfbericht nachweist, welcher mit dem Angebot vorzulegen ist! Der Prüfbericht muss die Erfüllung der gestellten Anforderungen nachvollziehbar belegen. Mit dem Prüfbericht sind vorzulegen: Angaben zur Personalausstattung mit Aus- und Weiterbildungsnachweisen / Angaben zur Betriebs- und Geräteausstattung / Angaben zu den in den letzten drei Jahren durchgeführten vergleichbaren Projekten / Muster der Dokumentation der Eigenüberwachung. Anforderungen an die Nachunternehmer Nachunternehmer für die Durchführung von Tätigkeiten, die unter die in dem o.g. Abschnitt angegebene(n) Beurteilungsgruppe(n) oder eine andere Beurteilungsgruppe fallen, müssen die zugehörigen Anforderungen entsprechend dem o.g. Abschnitt erfüllen und vor Beauftragung durch den Bieter / durch den AN gegenüber dem AG nachweisen. Bauablauf: Zunächst ist die genaue Lage der Versorgungsleitungen mittels Suchschachtung festzustellen. Daraufhin sind unter Begleitung des Kampfmittelbeseitungsdienstes die Einzelbaugruben herzustellen. Die Lage der Anschlussleitungen ist vor Rohreinzug einzumessen. Nach erfolgtem Rohreinzug und Abklingen eventueller Spannungen ist der Hauptkanal an den entsprechenden Stellen zu öffnen und die Anschlussleitungen zu übernehmen. Die Dichtheitsprüfung der Haltungen „Am Bollwerk“ erfolgt über die gesamte Haltungslänge unter Einbeziehung der Übernahmestrecken der Anschlussleitungen. Hierzu sind entsprechende Absperrblasen händisch vom Hauptkanal aus in die Anschlussleitungen einzubringen. Anschließend ist erst der Ringraum zu verfüllen.

1.1	Am Bollwerk

1.1.1	Arbeiten alle Abschnitte

1.1.1.10	Baustelle für die Renovierung (TIP) von Haltungen einrichten

Baustelleneinrichtung für die Renovierung von Haltungen mittels TIP-Verfahrens / Baugruben. Die Position der Baustelleneinrichtung ist für getrennt voneinander liegende Sanierungs-/ Baustellenbereiche innerhalb des Sanierungs- bzw Stadtgebietes zu kalkulieren. Die Leistungspauschale wird unabhängig von der Anzahl der Einzeleinrichtungen oder Einzelgewerken / -verfahren nur einmalig pro mittels Renovierungsverfahren sanierter Haltung (einschließlich Arbeiten an den angrenzenden Schächten) dieses Abschnittes „Am Bollwerk, Tight in Pipe“ vergütet. Anlagen, Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und, soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig aufstellen, einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten und Bedienpersonal. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluß, Stellen von Behältern zum Recycling von Reststücken usw. soweit erforderlich herstellen. Kosten für Vor- und Unterhaltung und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschließlich Mieten, Pacht, Gebühren usw. sind nicht in dieser Pauschale, sondern in die betreffenden Teilleistungen einzurechnen. Eine Koordinierung mit anderen Gewerken ist erforderlich. Die Baustelleneinrichtung ist für die Dauer der Arbeiten vorzuhalten. Die Vorhaltung wird gesondert vergütet. Stoffe und Bauteile der Baustelleneinrichtung, die der AN vorzuhalten hat, können gebraucht sein. Einschließlich Einsetzen und Umbauen der Sanierungseinheiten (z.B. Roboter, Packer, Schalungssysteme).

3	Stk	..............................	..............................

1.1.1.20	Baustelle für die Renovierung (TIP) von Haltungen räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen und Einrichtungen usw. der Position „Baustelle für die Renovierung (TIP) von Haltungen einrichten“ räumen.

3	Stk	..............................	..............................

1.1.1.30	Baustelleneinrichtung für die Renovierung (TIP) von Haltungen vorhalten

Baustelleneinrichtung für die Renovierung von Haltungen mittels TIP-Verfahrens / Baugruben. Der Vorposition „Baustelleneinrichtung für die Renovierung (TIP) von Haltungen“ vorhalten. Eine Vergütung erfolgt nur für Tage, an denen Arbeiten durchgeführt werden. Die Vergütung erfolgt unabhängig der bearbeiteten Haltung einschließlich Schächte als Tagespauschale. Wenn Arbeiten an mehreren Abwasseranlagen am gleichen Tag erfolgen, wird die Pauschale nur einfach abgerechnet.

30,0	Tag	..............................	..............................

1.1.1.40	Sicherheitstechnik

Die Baustelle ist gemäß den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und der Straßenverkehrsordnung zu sichern. Sämtliche Schutz- und Sicherungsmaßnahmen, wie z. B. die Herstellung von Schutzgeländern, Absperrungen, Schutzgerüsten, Beleuchtung, Beschilderung usw. gehen, sofern sie nicht als Leistungen im Leistungsverzeichnis aufgeführt sind, zu Lasten des AN. Durchführung und Überprüfung aller sicherheitstechnischen Maßnahmen, die für die Dauer der vertraglich vereinbarten Arbeiten erforderlich sind. Beachtung der DGUV Regel 103-004 (bisher GUV-R 126) und Regel 103-007 (bisher BGR 177) sowie Unfallverhütungsvorschrift „Abwassertechnische Anlagen“ (BGV C5) und BG-Regel „Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen zum Retten aus Höhen und Tiefen“ (BGR 199) sowie DIN EN 12255-10. Vorhalten, Prüfen und Nutzen von Meßgeräten und anderen Sicherheitseinrichtungen in einem für die Sanierung erforderlichen Maß gemäß den einschlägigen Vorschriften (DGUV Regel 103-003). Bei Verwendung von ortsveränderlichen Absturzsicherungen nach DIN EN 360 sind „Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz; Höhensicherungsgeräte“ und DIN EN 795 „Schutz gegen Absturz; Anschlageinrichtungen; Anforderungen und Prüfverfahren“ zu verwenden bzw. zu beachten. Zwingend erforderlich sind Gasmess- und -warngeräte, Höhensicherheitsgeräte, Dreibock, Sitz- und Rettungsgurte, Explosionsgeschützte Handlampen, Sauerstoffschnellretter, Vorhalten einer kompletten Bewetterungsanlage, persönliche Schutzausrüstung. Das Bedienungspersonal muss nach den Unfallverhütungsvorschriften für die Kanalarbeit geschult sein.

1,00	psch	..............................	..............................

1.1.1.50	Verkehrsrechtliche Anordnung einholen

Einholen der Verkehrsrechtlichen Anordnung für das Arbeiten in öffentlichen Bereichen und Vorlage der Verkehrsgenehmigungen in Kopie beim AG spätestens 5 Werktage vor Ausführung. Verkehrsgenehmigung einholen, Abrechnung einmalig pro Sanierungsobjekt (Haltung oder Schacht).

6	Stk	..............................	..............................

1.1.1.60	Absperrung Straßenabschnitte

Absperrung der Straßenabschnitte (Voll- oder Teilsperrung) für die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Sanierungsverfahren einschl. Vor-, Neben- und Nacharbeiten. Nach Absprache mit der Bauleitung des AG punktuelle Straßenabschnitte oder Bereiche des ruhenden Verkehrs mit allen nötigen Materialien gem. StVO, Auflagen des Amtes für Verkehrslenkung und der Polizei vor Untersuchungsbeginn absperren und regelmäßig kontrollieren. Nach Durchführung der Sanierung unverzüglich abbauen. Abrechnung erfolgt einmalig pro sanierter Haltung.

3	Stk	..............................	..............................

1.1.1.70	Verkehrssicherung Haltungen B IV/2

Verkehrssicherung und Absperrung der Straßenabschnitte in Anlehnung an Regelplan B IV/2 für die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Sanierungsverfahren einschl. Vor-, Neben- und Nacharbeiten. Absichern und Einrichten einer Baustelle gemäß den Vorgaben der jeweils gültigen Fassung der ZTV-SA, RSA und ASR A5.2. Nach Absprache mit der Bauleitung punktuelle Straßenabschnitte oder Bereiche des ruhenden Verkehrs mit allen nötigen Materialien gem. StVO, Auflagen des Amtes für Verkehrslenkung und der Polizei vor Untersuchungs- / Sanierungsbeginn absperren und regelmäßig kontrollieren. Nach Durchführung der Untersuchung / Sanierung unverzüglich abbauen. Abrechnung einmalig pro bearbeitete Haltung (einschließlich Arbeiten an den angrenzenden Schächten).

1	Stk	..............................	..............................

1.1.1.80	Verkehrsführungs- und Beschilderungsplan

Verkehrsführungs- und Beschilderungsplan in anordnungsfähiger Ausführung 3-fach anfertigen und spätestens 3 Wochen vor Ausführung der verkehrslenkenden Maßnahmen bei der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Euskirchen zur Anordnung einreichen. Einschließlich der Planungsarbeiten für die Beschilderung. Abstimmung mit folgenden Beteiligten: - Straßenverkehrsbehörde - Nahverkehrsunternehmen (ÖPNV) - Entsorgungsunternehmen, Müllabfuhr Diese Position kann nur abgerechnet werden, wenn die verkehrsrechtliche Anordnung in Anlehnung an die Regelpläne nicht genehmigt wird.

1	Stk	..............................	..............................

1.1.1.90	Umleitungstafel 0,60 x 0,90m

Große Tafel für die Regelung des Verkehrs entspr. Anweisung Straßenverkehrsbehörde herstellen, aufladen, anfahren, aufstellen, vorhalten und später wieder abbauen und abfahren. Einholung der Genehmigung der Stadt Euskirchen, als Straßenverkehrsbehörde vor Aufstellung der Tafeln. Tafel geht in Eigentum des AN über. Größe der Tafel ca. 0,60 x 0,90 m.

5	Stk	..............................	..............................

1.1.1.100	Umleitungstafel 1,25 x 1,60m

Große Tafel für die Regelung des Verkehrs entspr. Anweisung Straßenverkehrsbehörde herstellen, aufladen, anfahren, aufstellen, vorhalten und später wieder abbauen und abfahren. Einholung der Genehmigung der Stadt Euskirchen, als Straßenverkehrsbehörde vor Aufstellung der Tafeln. Tafel geht in Eigentum des AN über. Größe der Tafel ca. 1,25 x 1,60 m.

10	Stk	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.1.1 Arbeiten alle Abschnitte | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.1.2	Oberbau

1.1.2.10	Bituminöse Fahrbahn trennen

Mittels geeignetem Gerät, Schnitt bis ca. 20 cm Tiefe. Miteinzukalkulieren ist die Aufnahme des durchtrennten Belages.

130,00	m	..............................	..............................

1.1.2.20	Bituminöse Befestigung aufnehmen

Bituminöse Befestigung aufnehmen. Dicke der bituminösen Befestigung 15 bis 20 cm. Material in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwendung zuführen. Verwertungsklasse nach RuVA-StB: B Als Zulage zu den Aushubpositionen

55,00	m²	..............................	..............................

1.1.2.30	PAK belastetes Material aufnehmen

PAK belastetes Material aufnehmen in einer Stärke bis 22 cm, aussondern und ordnungsgemäß lagern. ( auch in Teilflächen) Material wird Eigentum des AN und ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Der Nachweis über die Beprobung und die Entsorgung ist dem AG vorzulegen. Als Zulage zu den Aushubpositionen. Vor Aufnahme ist die Fläche mit dem AG aufzumessen, ansonsten besteht kein Anspruch auf Vergütung. Die Kohlenteerhaltigen Bitumengemische sind dem Abfallschlüssel 170302 zuzuordnen und werden als gefährliche Abfälle eingestuft überwachungsbedürftig gemäß §41 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Nr. 1 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.

25,000	t	..............................	..............................

1.1.2.40	Frostschutzschicht Fahrbahn einbauen

Frostschutzkies gem. ZTVE SoB-StB und TL SoB-StB liefern und im Bereich der Fahrbahn, im Mittel 36 cm stark, einbauen und verdichten. Die Frostschutzschicht muß dauerhaft ausreichend wasserdurchlässig sein. Durchlässigkeitsbeiwert kf ca. 10-5 Einschließlich Herstellung des Planums, Höhenabweichung von der Sollhöhe +/- 2cm. Material: Lava, Körnung 0/56 mm, korngestuftes Gemisch. Verformungsmodul EV 2 auf der Oberfläche mind. 120 MN/m² Verhältniswert EV 2 / EV 1 < 2,2

110,000	m³	..............................	..............................

1.1.2.50	Feinplanum herstellen

Feinplanum auf Frostschutzschicht herstellen bzw. im Rückschnittsbereich incl. einer Nachverdichtung

55,00	m²	..............................	..............................

1.1.2.60	Bituminöse Tragschicht herstellen

Bituminöse Tragschicht liefern und einbauen und verdichten. Einbau mit Fertiger, bei nicht mit dem Fertiger zu erreichenden Flächen Einbau per Hand, Asphalttragschicht, AC 32 TS, 14 cm stark, herstellen Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T S liefern und herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 1,0. Die bauabschnittsweise Ausführung auf Anordnung des AG ist einzurechnen. Einbaudicke: 14 cm, Bindemittel: B 50/70. Bindemittelgehalt Bmin= 3,8 M.-v.H.

55,00	m²	..............................	..............................

1.1.2.70	Haftkleber aufsprühen

Haftkleber nach den technischen Lieferbedingungen für Sonderemulsionen aufsprühen, einschließlich Reinigung der verschmutzten bituminösen Tragschicht. Kehrgut geht in das Eigentum des AN über und ist zu beseitigen. Bindemittelmenge: 0,3 kg/m²

55,00	m²	..............................	..............................

1.1.2.80	Asphaltbeton 0 – 8 mm, 100 kg/m² = 4 cm stark, liefern einbauen und verdichten. Einbau mit Fertiger, bei nicht mit dem Fertiger zu erreichenden Flächen Einbau per Hand.

Asphaltdeckschicht, AC8 DS, 4cm stark herstellen und einbauen und verdichten. Einbau mit Fertiger, bei nicht mit dem Fertiger zu erreichenden Flächen Einbau per Hand. Asphaltdeckschicht aus Asphaltdeckschichtmischgut für AC8 herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 1,0. Einbaudicke 4,0 cm, Bindemittel: B50/70. Bindemittelgehalt: Bmin= 6,0 M.-v.H. Grobe Gesteinskörnung: Aufhellungsgestein Moräne Kat. C90/1, der Lieferkörnung 5/8 mm: 50 M.-v.H. und Moräne Kategorie C90/1. Der Lieferkörnung 2/5 mm:100 M.v.H, Fremdfüller: Kalksteinfüller Kat. CC 70.

55,00	m²	..............................	..............................

1.1.2.90	Abstumpfungsmaßnahme durchführen

Abstumpfungsmaßnahme durchführen zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Material: leichtbituminierte Lieferkörnung 1/3 aus grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht. Abstreumenge: 1,0 Kg/m², Fläche maschinell abstreuen.

55,00	m²	..............................	..............................

1.1.2.100	Bituminöser Fugenverguß herstellen

Anschlußfugen in bituminöser Befestigung auffräsen Bis 2,5 cm tief, mit Heißluftlanze ausblasen, Fuge mit dauerelastischer Bitumenvergußmasse ausfüllen, mit Abstreumaterial abdecken.

65,00	lfdm	..............................	..............................

1.1.2.110	Betonplatten aufnehmen u. lagern

Betonplatten 50x50x5 bzw. 25x50x5 cm sowie 40x40x5 bzw. 20x20x5 cm sowie 30x30x4 bzw. 15x30x4 cmin Handarbeit vorsichtig aus vorhandenem Mörtelbett lösen, säubern und seitlich lagern, das vorhandene Mörtelbett bis 20 cm Stärke aufnehmen, laden und abtransportieren. Sämtliches Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist zu entsorgen.

10,00	m²	..............................	..............................

1.1.2.120	Betonplatten wiederverlegen

seitlich gelagerte Betonplatten der vorigen Position auf ein 3 cm dickes Zementmörtelbett MV 1:3 verlegen. Die Fugen sind mit einem Zementmörtel MV 1:5 einzuschlämmen und die Plattenoberfläche von Schlämmrückständen zu befreien.

5,00	m²	..............................	..............................

1.1.2.130	Betonplatten liefern und verlegen

Gehwegplatten aus Beton 50x50x5 sowie 40x40x4 und 30x30x4 cm nach DIN 485, einschließlich erforderlicher Passplatten liefern und verlegen auf ein 3 cm dickes Zementmörtelbett MV 1:3 rechtwinkelig zum Rand. Die Fugen sind mit einem Zementmörtel MV 1:5 einzuschlämmen und die Plattenoberfläche von Schlämmrückständen zu befreien.

5,00	m²	..............................	..............................

1.1.2.140	Bordsteine aufnehmen und lagern

Bordsteine 1m Länge aufnehmen, säubern und zur Wiederverwendung seitlich lagern, vorhandenen Unterbeton abbrechen. Anfallendes Material geht in das Eigentum des AN über und ist zu entsorgen

10	Stk	..............................	..............................

1.1.2.150	Bordsteine wiederversetzen

seitlich gelagerte Bordsteine 1m Länge höhen- und fluchtgerecht auf 15 cm dicker und 15 cm breiter Betonbettung B15 und auf der oberen Fläche abgeschrägten Betonrückenstütze b=10 cm versetzen. Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten und Lieferung aller Materialien.

5	Stk	..............................	..............................

1.1.2.160	Bordsteine aufnehmen und entsorgen

Bordsteine 1m Länge aufnehmen, vorhandenen Unterbeton abbrechen. Anfallendes Material geht in das Eigentum des AN über und ist zu entsorgen

5	Stk	..............................	..............................

1.1.2.170	Bordsteine liefern und versetzen

Betonbordsteine R15 x 22 nach DIN 483 in der Geraden und in Bogen höhen- und fluchtgerecht auf 15 cm dicker und 15 cm breiter Betonbettung C 12/15 und auf der oberen Fläche abgeschrägten Betonrückenstütze b=10 cm versetzen. Die evtl. erforderliche Schalung, Herstellung des Arbeitsraumes und evtl. Schnittfugen ist einzukalkulieren. Bordsteine aus reinem Basaltbeton. Die Gehrungsschnitte der Steinverbindungen in Knicken und Ecken wird nicht besonders vergütet und ist einzukalkulieren. Incl. aller erforderlichen Übergangssteine (Absenker etc.) Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten und Lieferung aller Materialien.

5	Stk	..............................	..............................

1.1.2.180	Entwässerungsrinne aufnehmen u. lagern

1-zeilige Entwässerungsrinne 30/15/4 , 16/16/14 oder 16/24/14 cm aus vorh. Betonbett vorsichtig lösen und seitlich lagern. Sämtliches Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist von ihm zu beseitigen.

5,00	m	..............................	..............................

1.1.2.190	Entwässerungsrinne wiederherstellen

seitlich gelagerte Rinnsteine der vorigen Position wiederversetzen und in Unterbeton C12/15, 15 cm stark, höhen- u. fluchtgerecht versetzen.

5,00	m	..............................	..............................

1.1.2.200	Entwässerungsrinne aufnehmen und entsorgen

1-zeilige Entwässerungsrinne 30/15/4 , 16/16/14 oder 16/24/14 cm lösen und laden incl. Betonbettung. Sämtliches Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist von ihm zu beseitigen.

5,00	m	..............................	..............................

1.1.2.210	Entwässerungsrinne herstellen

1-zeilige Entwässerungsrinne 16/24/14 cm bzw. 16/16/14 cm liefern und in Unterbeton C12/15, 15 cm stark, höhen- u. fluchtgerecht versetzen. Farbe: Granit Pflasterfugen mit Zementmörtel MGIII vergießen. In der E.- Preis einzurechnen ist das Herrichtendes Rinnenbettes in der Frostschutzschicht sowie die Lieferung der Steine und des Betons.

5,00	m	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.1.2 Oberbau | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.1.3	Kampfmittelbeseitigungsdienst

Vorbemerkungen

Kampfmitteluntersuchungen Der aktuelle „Leitfaden des Kampfmittelbeseitigungsdienstes in Nordrhein-Westfalen für die Durchführung von Bohrlochdetektionen und Baubegleitender Kampfmittelräumung gemäß der Kampfmittelverordnung“ NRW ist zu beachten! Die Leistungen zur Kampfmittelsondierung sind von einer Fachfirma mit Erlaubnisschein gemäß § 7 SprengG und mindestens einem Mitarbeiter mit Befahrung nach § 20 SprengG durchzuführen. Der AN ist für die Ausarbeitung der erforderlichen Anträge, der Bohrlochpläne, alle dazugehörigen Nebenarbeiten und die Koordination mit dem Ordnungsamt der Stadt Euskirchen und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst NRW hinsichtlich der Kampfmitteldetektionen verantwortlich. Einschließlich Dokumentation aller Ergebnisse, diese ist dem AG nach Durchführung vorzulegen. Baustelleneinrichtung und -räumung für Sondierbohrungen ist in die nachfolgenden LV-Positionen einzurechnen einschließlich Herstellen der erforderlichen Arbeitsflächen. Stillstandszeiten in Folge nicht vorliegender Freigabe durch den Kampfmittelbeseitigungsdienstes werden nicht gesondert vergütet.

1.1.3.10	Gestellung einer Fachkraft nach § 20 Sprengstoffgesetz

Gestellung einer Fachkraft nach § 20 Sprengstoffgesetz für engmaschige baubegleitende Sondierung. Befähigungsnachweis ist vor Baubeginn vorzulegen. Ausführung in Abstimmung mit der Bauleitung des AG und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD). Die baubegleitende Kampfmittelräumung hat nach den Vorgaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung in der Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und Festlegung von Schutzmaßnahmen bei der Kampfmittelräumung - DGUV-I 201-027 zu erfolgen. Einschließlich aller erforderlichen Untersuchungsgeräte in Abhängigkeit der durchzuführenden Bauverfahren. Einschließlich Vorlage der Sondierungsergebnisse. Ausführungszeit: bei Bedarf nach Bauabwicklung. Die Koordination entsprechend Bauablauf ist einzurechnen. Es ist von diskontinuierlichen und mehrfachen Einsätzen auszugehen. Abrechnung nach Tagessätzen.

30,0	Tag	..............................	..............................

1.1.3.20	Sondierbohrungen

Sondierbohrungen nach einem vom Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) empfohlenen Bohrraster. Bohrdurchmesser: in Abstimmung mit dem KBD, max. 120 mm Flachschneckenbohrung, Bohrrichtung: vertikal Bodenklasse 3-5 Bohrlängen: in Abstimmung mit dem KBD, min. 1m unter Baugrubensohle Bohrungen durchgehend mit Schnecke, nicht schlagend ausführen, ohne schneidende Bohrkrone, Rütteln und schlagen ist nicht zulässig. Verrohrung des Bohrlochs mit einem geeigneten Kunststoffrohr, das bei der nachfolgenden Messwertaufnahme die Sonde des Messsystems aufnehmen kann. Ausführung vor Beginn der Verbauarbeiten / Entlastungsbohrungen. Einschl. Vorlage des Bohrplanes nach Anforderung des KBD. Einschl. Dokumentation der Bohrung. Je nach Bodenbeschaffenheit ist die Bohrung durch PVC-Rohre zu verrohren. Einschl. aller Abstimmungen und Koordinierung mit dem KBD vor und während der Bauausführung bis zur Freigabe durch den KBD. Ausführung für zur Errichtung von Abwasseranlagen, einschließlich aller Vermessungs- arbeiten und Einrichten der Ansatzpunkte für die Sondierbohrungen. Abrechnung nach lfdm. der Bohrungen.

150,00	m	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.1.3 Kampfmittelbeseitigungsdienst | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.1.4	Baugruben

1.1.4.10	Bauzaun im Bereich Baugruben

Gitterzaun aus Fertigelementen inkl. Fuß, 2m hoch, aufstellen, vorhalten und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen. Einschließlich Beleuchtung mit gelben Warnleuchten – 1 Stück / 5 m herstellen, vorhalten, betreiben, und täglich kontrollieren. Der Baugrubenbereich ist mittels Bauzaun zu sichern. Bei Abwesenheit von Personal, auch in Pausenzeiten, ist der Baugrubenbereich grundsätzlich gegen unbefugtes Betreten zu sichern. Bauzaun der zur Sicherung von Geräten und Material genutzt wird, ist in die Baustelleneinrichtung einzurechnen.

100,00	m	..............................	..............................

1.1.4.20	Boden ausheben und seitlich lagern

Boden bzw. Material für offene Baugruben für Abwasseranlagen ausheben. Aushub zwischen Verbauteilen bis ca.4,5m Tiefe. Bodenklasse 3-6 gemäß DIN18300. Die Abrechnungstiefe der Gesamtausschachtung wird von OK Gelände bis Baugrubensohle ermittelt. Die Baugrubensohle wird von der Bauleitung des AG festgelegt. Sie liegt im Allgemeinen auf der Unterkante der Rohrauflager. Unabhängig von der tatsächlichen Größe erfolgt die Abrechnung der Grabenbreite nach DIN EN1610 zuzüglich 2 * 0,15m für den Verbau. Das anfallende Material ist auszuheben, seitlich zu lagern auf einer vom AN festzulegenden Stelle bis 5 km Entfernung. Die Kosten sind entsprechend einzukalkulieren. Bei dem Boden handelt es sich gemäß EBV-Boden um die Materialklasse BM-0, Einstufung gemäß Abfallverzeichnisverordnung 170504 (nicht gefährlicher Abfall)

100,000	m³	..............................	..............................

1.1.4.30	Boden ausheben und entsorgen

Boden bzw. Material für offene Baugruben für Hauptkanäle und dazugeh. Bauwerke. Aushub zwischen Verbauteilen bis ca.4,5m Tiefe. Bodenklasse 3-6 gemäß DIN18300. Die Abrechnungstiefe der Gesamtausschachtung wird von OK Gelände bis Baugrubensohle ermittelt. Die Baugrubensohle wird von der Bauleitung des AG festgelegt. Sie liegt im Allgemeinen auf der Unterkante der Rohrauflager. Unabhängig von der tatsächlichen Größe erfolgt die Abrechnung der Grabenbreite nach DIN EN1610 zuzüglich 2 * 0,15m für den Verbau. Das anfallende Material ist abzufahren und zu entsorgen. Die Kosten sind entsprechend einzukalkulieren. Bei dem Boden handelt es sich gemäß EBV-Boden um die Materialklasse BM-0 ,Einstufung gemäß Abfallverzeichnisverordnung 170504 (nicht gefährlicher Abfall)

100,000	m³	..............................	..............................

1.1.4.40	Boden Kanäle ausheben Bodenklasse 2

Boden bzw. Material als Zulage zu den Leistungen aller Aushubpositionen für Hauptkanäle und dazugehörige Bauwerke, Bodenklasse 2, DIN 18300.

10,000	m³	..............................	..............................

1.1.4.50	Boden Kanäle ausheben Bodenklasse 6

Boden bzw. Material als Zulage zu den Leistungen aller Aushubpositionen für Hauptkanäle und dazugehörige. Bauwerke, Bodenklasse 6, DIN 18300.

10,000	m³	..............................	..............................

1.1.4.60	Kanal aufnehmen

Kanal im Zuge der Ausschachtung aufnehmen. Lage des Kanals: Sohle bis ca. 4,0 m unter GOK Dimension: Sonderprofil Breite 1200 mm / Höhe 1500 aus Beton bis 22cm Dicke und Mauerwerk bis 36cm Dicke als Erschwerniszulage beim Aushub. Aufbruchmassen abfahren und entsorgen durch AN. Kippgebühren sind einzurechnen.

22,00	m	..............................	..............................

1.1.4.70	Boden bzw. Materialaushub in Handarbeit

Boden bzw. Material zu den Leistungen aller Aushubpositionen als Erschwernis im Bereich bestehender Hauptkanäle und dazugeh. Bauwerke. Bei Herstellung in Handarbeit. Einschließlich aller Erschwernisse bei der Wiederverfüllung.

40,000	m³	..............................	..............................

1.1.4.80	Aushub in Handarbeit, Suchgräben

Aushub in Handarbeit für die Herstellung von Suchschlitzen; nach Feststellung der Lage der Vers. Leitungen sind die Suchschlitze mit Kies zu verfüllen und lagenweise zu verdichten einschl. der Erschwernisse der Wiederverfüllung und einschl. der Beseitigung der verdrängten Bodenmassen. Diese Pos. wird auch im Zusammenhang von Versorgungsleitungsum- und oder -neulegung vergütet.

80,000	m³	..............................	..............................

1.1.4.90	Beton- und Mauerwerksabbruch

Beton- und Mauerwerksabbruch, Boden bzw. Material als Erschwernis zu den Leistungen aller Aushubpositionen für Hauptkanäle und dazugeh. Bauwerke. Material = unbewehrter Beton oder Mauerwerk. einschließlich aller erforderlicher Trennschnitte bzw. Stemmarbeiten an den Grabenrändern etc. Material ist durch AN zu entsorgen.

10,000	m³	..............................	..............................

1.1.4.100	Freilegen und Sichern von Leitungen

Freilegen der beim Bodenaushub vorgefundenen quer- und längsverlaufenden Leitungen einschl. sichern der Leitungen. Vers. Leitungen, Durchmesser bis 20 cm, als Zulage zu den Aushubs- Verfüllungs-, Rohrverlegungsarbeiten usw. Die erforderliche Handschachtung sowie die Erschwernis beim Aushub unter den Leitungen ist einzukalkulieren, Erschwernisse bei Verbauarbeiten ebenso. Ausführung in kleinen Einzelabmessungen. Leitungen die in einer gemeinsamen Trasse bis zu 0,50 m Breite verlegt sind, gelten als 1 Stück. Einzurechnen ist das Aufsuchen der Leitungen und die Einholung der Leitungsauskünfte. Abrechnung erfolgt über die innerhalb der Baugrube befindliche Leitungslänge.

50,00	m	..............................	..............................

1.1.4.110	Wasserhaltung Baugrube

Die offene Wasserhaltung umfasst die Ableitung von Grund-, Schichten- und Drainwasser. Sohlen der Baugruben für Rohrgräben und Bauwerke während der Bauzeit in offener Wasserhaltung durch Pumpeneinrichtungen des AN trockenhalten. Der Eintritt von Oberflächenwasser in die Baugrube ist durch geeignete Maßnahmen zu unterbinden. Vorfluter: Der nächste Vorfluter ist die bestehende Kanalisation. Pumpenanlagen: Kraftstoff-, oder Elektropumpen, mit entspr. Rohrleitungen bis zur nächsten Einleitstelle, Becken und Werkzeuge stellen, anschließen, vorhalten einschl. Notpumpe, betreiben, überwachen, instandsetzen, abbauen und abfahren. Kosten für Betriebsstoffe und Anschluss, Bedienungspersonal, Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsbetrieb von 0 bis 24 Uhr in den EP einrechnen. Kraftstoff- oder Elektropumpen so aufstellen, dass die Geräuschbelästigung für die Anlieger auf ein Minimum beschränkt wird. Der Einsatz der Pumpen erfolgt nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung. Überschüssigen Boden auf eine AN-Kippe einschl. Entsorgungskosten abfahren. Die offene Wasserhaltung umfasst die Ableitung von Grund-, Schichten- und Drainwasser. Sohlen der Baugruben für Rohrgräben und Bauwerke während der Bauzeit in offener Wasserhaltung durch Pumpeneinrichtungen des AN trockenhalten. Drainleitungen: Drainleitungen außer- und innerhalb der Baugrube nach Angabe des AG verlegen und nach Beendigung der Rohrverlegearbeiten verschließen einschl. aller Nebenarbeiten. Evtl. anfallendes Wasser nur in Abstimmung mit dem AG in den Vorfluter umpumpen. In den EP einrechnen: - Herstellung der erf. Pumpensümpfe, spätere Verfüllung und Kosten der anfallenden Pumpenstunden. Zusätzlich erforderlicher Aushub sowie der Einbau von Natursteinschotter und Filtervlies ist in den Einheitspreis einzurechnen. Ausführung im Bereich der Kopflöcher und Baugruben für Abwasseranlagen. Abrechnung erfolgt nach Stück Baugrube.

55,00	m²	..............................	..............................

1.1.4.120	Statische Berechnung Kanaldielenverbau

Erstellung einer prüffähigen statischen Berechnung zur Baugrubenverkleidung der Position „Baugrubenverkleidung Kanaldielen“. Grundlage dazu sind die Planunterlagen des Kanals sowie die vorhandene Örtlichkeit mit ihrer Bebauung. Eine detaillierte statische Berechnung eines jedweden Objektes kann nicht zur Verfügung gestellt werden. Hier sind eigenverantwortlich Lastannahmen zu treffen ausgehend von den örtlichen Objekten und diese entsprechend in die Berechnungen einfließen zu lassen.

1,00	psch	..............................	..............................

1.1.4.130	Baugrubenverkleidung Kanaldielen

Baugrubenverkleidung mit Kanaldielenverbau (Kammerplattenverbau) gem. DIN 4124 und den statischen und konstruktiven Erfordernissen einschl. der Verankerung, Aussteifung der Eckausbildung kraftschlüssig herstellen und vorhalten. Abgerechnet wird die verkleidete Fläche aus der Längenabwicklung und der Baugrubentiefe von max. 5 cm über Gelände bis zur Baugrubensohle. Bereich Baugruben für Kanalanlagen. Erschwernisse durch kreuzende Leitungen sind einzurechnen. Die gesamte Verkleidung muß beseitigt werden. Ein evtl. vorbohren und oder schlitzen ist einzurechnen, genügend verwindungssteife Profile sind einzurechnen. Bautiefe bis ca. 4,50m von OK vorhandener Befestigung bis Grabensohle.

120,00	m²	..............................	..............................

1.1.4.140	Statische Berechnung Verbauelemente

Erstellung einer prüffähigen statischen Berechnung zur Baugrubenverkleidung der Position „Baugrubenverkleidung Verbauelemente“. Grundlage dazu sind die Planunterlagen des Kanals sowie die vorhandene Örtlichkeit mit ihrer Bebauung. Eine detaillierte statische Berechnung eines jedweden Objektes kann nicht zur Verfügung gestellt werden. Hier sind eigenverantwortlich Lastannahmen zu treffen ausgehend von den örtlichen Objekten und diese entsprechend in die Berechnungen einfließen zu lassen.

1,00	psch	..............................	..............................

1.1.4.150	Baugrubenverkleidung Verbauelemente

Rohrgrabenwände mit großflächigen Verbauelementen / Verbauplatten verbauen gemäß DIN 4124. Den Verbau einschließlich den erforderlichen Aussteifungen vorhalten und später wieder beseitigen. Bautiefe bis ca. 4,50 m von OK vorhandener Befestigung bis Grabensohle.

120,00	m²	..............................	..............................

1.1.4.160	Seitlich gelagerter Boden einbauen

Seitlich gelagerter Boden der Position „Boden ausheben und seitlich lagern“ laden, transportieren zum Einbauort und fachgerecht lagenweise einbauen mittels handgeführter Rüttelplatte. Die Verdichtung hat darüber hinaus so zu erfolgen, dass als Verdichtungsnachweis mittels Künzelstab (10cm² Spitze) mind. 10 Schläge/10cm Stablänge auf der gesamten Grabentiefe nachgewiesen werden. Für jede Haltung sind 2 Verdichtungsnachweise zu führen, die hier einzurechnen sind. Die Prüfungen müssen von einer anerkannten Materialprüfstelle durchgeführt werden.

100,000	m³	..............................	..............................

1.1.4.170	Füllbeton

Füllbeton C12/15 als Ersatz für Kiesverfüllung der Baugruben einbauen und verdichten als Zulage zu den Erd- und Verfüllungsarbeiten.

10,000	m³	..............................	..............................

1.1.4.180	Füllmaterial liefern

Füllkies 0/32 mm nach Angabe der Bauleitung liefern und im Bereich der Rohrgräben und Baugruben als Hauptverfüllung einbauen und gem. ZTVE-StB 94 liefern und nach DIN EN 1610 lagenweise einbauen und verdichten. Die Rohrleitungszone ist mit steinfreiem Material zu verfüllen. Die obersten 30 cm sind mit frostsicherem Material herzustellen. Abgerechnet werden 1,65 t = 1,00 m3 Kies. Für die Verdichtung werden 20 % abgezogen. Die Verdichtung hat darüber hinaus so zu erfolgen, dass als Verdichtungsnachweis mittels Künzelstab (10cm² Spitze) mind. 10 Schläge/10cm Stablänge auf der gesamten Grabentiefe nachgewieden werden. Für jede Haltung sind 2 Verdichtungsnachweise zu führen , die hier einzurechnen sind. Die Prüfungen müssen von einer anerkannten Materialprüfstelle durchgeführt werden.

100,000	m³	..............................	..............................

1.1.4.190	Schacht DN 1000 abbrechen, wiederherstellen

Zulage zum Bodenaushub, inkl. aller Erschwernisse. Bestehenden Schacht bis ca. 4m Tiefe aus Betonfertigteilen, Ortbeton und Mauerwerk innerhalb Baugrube abbrechen und Material entsorgen. Nach Abschluss der Arbeiten neuen Schacht aus Betonfertigteilen bis zu 4m Tiefe herstellen, Aufbau: Unterteil DN 2000, Zu- und Ablauf Da1100, inkl. Schachtringe DN2000 bis zu einer Höhe von ca. 2m Abdeckplatte DN 1000 / 2000 Schachtringe DN 1000 Höhe 500mm Schachthals / -konus DN1000 auf DN625, Höhe 850mm Auflagerringe max 2 Stück Schachtabdeckung Beton-Fußauflagen, -Schachtringe, -Schachthälse, Auflageringe nach DIN EN 1917 + DIN 4034-1, Typ 2 und den FBS-Qualitätsrichtlinien, mit der für den Einbau und Transport erforderlichen Bewehrung, in wasserundurchlässiger Ausführung, für Fertigschächte liefern und mit fest eingebauten Dichtungen inkl. integriertem Lastübertragungsring druckwasserdicht versetzen. Schachtsohle aus Betonestrich mit einem sufatbeständigen, kunstoffvergütetem, rissfrei aushärtenden Spezialmörtel herstellen. Einschließlich Einbindung der sanierten und angrenzenden Rohrleitungen. Einschließlich Planum, Auflager und Sauberkeitsschicht aus Beton für Schachtunterteil. Steigbügel für einläufigen Steiggang nach DIN 19555, Form A, mit Edelstahl-Kern und PE-Ummantelung, Steigmaß 25 cm, einsetzen. Einschließlich Schachtabdeckung BEGU D400 belüftet gemäß DIN EN 124 und DIN 1229 herstellen. Einschließlich Schmutzfänger nach DIN 1221 mit Kreuzstange, Einschließlich Verfüllung und Verdichtung der Baugrube mit Kies/Sand rings um den Schachtkörper, Stärke min. 30cm umlaufend, mit verdichtungsfähiger Kornabstufung, Größtkorn 22mm. Inkl. Handeinbau. Einschließlich Dichtheitsprüfung gemäß DIN 1610 Schächte, Verfahren Wasser.

2	Stk	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.1.4 Baugruben | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.1.5	Sanierung Abwasserkanäle 1200 / 1500

1.1.5.10	Fräsroboter Sonderprofil 1200 / 1500

Gestellung eines für die vorstehenden Arbeiten eingesetzten und vor Ort vorhandenen Fräsroboters mit Personal für Sondereinsätze. Fräsarbeiten im Vorlauf bzw. im Zuge nachfolgender Sanierungsmaßnahmen wie vorhandene Hindernisse, Angleichung von verschobenen Verbindungen, verfestigte Ablagerungen/Inkrustationen, einragende Rohrscherben, Wurzeln, oder einragende Dichtungen etc. abfräsen oder Schadstellen auffräsen etc.. Im Nachgang anzubindende Rohrzuläufe sind entsprechend des geplanten Sanierungsverfahren vorzubereiten. Bei Sanierung mittels Schlauchlining ist jede Muffe, soweit der Altrohrzustand es zulässt, mittels Fräsen anzugleichen. Die Fräsarbeiten sind in nicht begehbaren Rohrquerschnitten mittels spezieller Roboterverfahren mit hydraulisch betriebenem Fräsrobotor nach dem Merkblatt DWA-M 143-16 durchzuführen. Die Fräskanten sind bündig mit der Innenwandung des Rohres herzustellen. Die gefrästen Flächen sind fachgerecht durch Spülen zu reinigen und das Fräsgut ordnungsgemäß zu entsorgen. Die anfallenden Entsorgungsgebühren sind in den EP einzurechnen. Ein durch die Roboterarbeiten beschädigtes Rohr ist auf Kosten des AN zu sanieren. Die Gestellung einer TV-Anlage für die Fräsarbeiten ist in den EP einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Die Arbeiten sind komplett, d.h. zeitlich lückenlos auf Video zu dokumentieren. Das Video gilt als Nachweis bzw. Abrechnungsbasis. Gezahlt wird die reine Arbeits- und Bewegungszeit im Kanal; Umbau und Rüstzeiten sind einzukalkulieren. Einschließlich aller Nebenarbeiten. Die Fräszeiten sind haltungsscharf im Sanierungsprotokoll mit Zeitnachweis lt. Video aufzulisten. Ohne Nachweis (Liste und Video) erfolgt keine Vergütung der Leistung. Fräseinsatz in Haltungen und Leitungen der Nennweiten Ei-Profil Breite 400 mm / Höhe 600 mm. Einsatz von 9 bis 3 Uhr gemäß DWA-M 149-2 bzw. DIN 13508-2

10,00	h	..............................	..............................

1.1.5.20	Wasserhaltung Hauptkanal Sonderprofil 1200 / 1500

Mischwasser des Hauptkanals Sonderprofil Breite 1200 mm / Höhe 1500 mm bis 50 l/s überleiten. Die Sanierung der Mischwasserkanäle soll während eine niederschlagsfreien Phase durchgeführt werden. Die zu erwartenden Niederschlagsverhältnisse sind vor Beginn der Arbeiten insbesondere Begehung der Schachtbauwerke zu überprüfen. Der Pumpensumpfschacht ist bei beginnendem Niederschlag regelmäßig auf Einstau zu prüfen. Bei Einstau ab 0,5m über Rohrscheitel sind die Arbeiten zu unterbrechen und der Kanalquerschnitt freizugeben. In den Einheitspreis einzurechnen sind: - Überleitung für Pumpenleistung aus Kunststoff- oder Stahl einschl. Bögen bis 200m Länge. - Mischwasser-Tauchpumpe einschl. einbauen, betreiben, umsetzen und abbauen. - Ein- und Ausbauen von Absperrblasen. - Aufstellen, betreiben und abbauen des Stromaggregats Die Entwässerung des Hauptkanals ist jederzeit zu gewährleisten. Eine Ersatzweise dauerhafte Überleitung mittels Pumpen außerhalb der Arbeitszeit ist nicht zulässig. Abrechnung erfolgt einmalig pro zu sanierender Haltung. Die Wasserhaltung ist mittels Foto nachzuweisen. Pumpenleistung nach Wahl des AN.

3	Stk	..............................	..............................

1.1.5.30	Wasserhaltung Anschlussleitung

Abwasserhaltung der Anschlussleitungen für die Dauer sämtlicher im in diesem LV enthaltenen Arbeiten betreiben, inkl. Auf- u. Abbau sowie Vorhaltung der benötigten Anlagen. In den EP einzukalkulieren sind insbesondere: - Stellen, vorhalten und betreiben der erf. Pumpen, Absperrblasen, Rohr-/ Schlauchleitungen und Werkzeuge für die Dauer der Bauzeit. - Liefern und einbauen aller für die Durchführung der Leistung erf. Materialien. - Kosten für Betriebsstoffe, Bedienungspersonal sowie alle Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit in der Zeit von 0 - 24 Uhr. - Das Anschließen von Rohrleitungen für die Wasserüberleitung. - Nach Abschluss der Arbeiten sämtliche Materialien, Geräte und Werkzeuge beseitigen. Einzukalkulieren ist die Installation der Abwasserübernahme auf dem Privatgrundstück durch Revisionsöffnungen in Schächten oder im Gebäude. Der AN hat die Abstimmung mit den Privateigentümern über die Installation der Abwasserübernahme auf dem Privatgrundstück durchzuführen und einzukalkulieren. Die Abstimmungen und Ausführungen sind zu dokumentieren. Rückstau in die Privatleitungen ist auszuschließen. Insbesondere ist der AG von möglichen Schadensforderungen freizustellen. Die Abrechnung erfolgt einmal pro Anschlussleitung! Die Abrechnung kann nur für dokumentierte Arbeiten erfolgen. Anschlussleitung DN100 bis DN200.

8	Stk	..............................	..............................

1.1.5.40	Kanalreinigung Sonderprofil 1200 / 1500

Für die Reinigung der Kanäle ist der Einsatz eines kombinierten Hochdruckspül- und Saugfahrzeuges mit mindestens 150 m Spülschlauchlänge vorzusehen, so dass das bei der Reinigung anfallende Spülgut direkt aufgenommen werden kann. Bei Kanälen mit ausreichender permanenter Wasserführung muss das Fahrzeug wasserautark arbeiten können, indem das beim Saugvorgang aufgenommene Kanal- und Spülwasser wieder dem Spülwasser zugeführt wird. Wasser kann mit einem Standrohr mit Zähler entnommen werden. Das Beschaffen und Vorhalten des Standrohres ist Sache des AN und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Kosten für das entnommene Wasser sind ebenfalls einzurechnen. Schächte, Schlamm- und Schmutzfänger sind ebenfalls zu reinigen. Die Bedienung des Wagens sowie alle Nebenleistungen einschl. Öffnen und Schließen der Schachtabdeckung ist Sache des AN und in den Einheitspreis einzukalkulieren. Der AN gewährleistet fachgerechtes Arbeiten und haftet bei auftretenden Schäden. Der AN muss über das RAL-Gütezeichen R der Gütegemeinschaft "Güteschutz Kanalbau" oder eines gleichwertigen Gütezeichens verfügen. Ersatzweise kann ein Fremdüberwachungsvertrag vorgelegt werden, bei der die Anforderungen der RAL-Güte- und Prüfbestimmungen GZ 961 zu erfüllen sind. Kanalhaltungen mittels Hochdruckspülung mit dem zur einwandfreien Feststellung des Ist-Zustandes im Kanal erforderlichen Wasserdruck reinigen. Der Spüldruck ist in Abhängigkeit vom Rohrdurchmesser und der eingesetzten Düse so einzustellen, so dass keine Schäden entstehen. Die Abrechnung erfolgt gem. der Untersuchungslänge der Bestandspläne (Schachtmitte – Schachtmitte) Abrechnungsbasis ist nur der tatsächlich einmal gereinigte laufende Meter. Einschl. aller Nebenleistungen. Ausführung in Teilabschnitten, Mehrfache An- und Abfahrten sind einzurechnen. Vergütet wird nur eine einmalige Reinigung. Zusätzlich erforderliche Reinigungen werden nicht vergütet und sind in den EP einzurechnen. Mischwasserkanal, Kanalabmessungen bis einschließlich Sonderprofil Breite 1200 mm / Höhe 1500 mm, Verschmutzungsgrad bis 15%. Einschließlich Entsorgung des Spülgutes.

100,00	m	..............................	..............................

1.1.5.50	Schacht reinigen DN 1000, Tiefe bis 4m

Schächte und Schachtbauwerke, Tiefe bis 4,00 m, komplett mit Wasserdruck reinigen. Schächte DN 1000 bis 2000mm rund, Bauwerke bis 2m x 3m Seitenlänge. Schmutzfänger, Steighilfen, Schachtwände, Bermen und Gerinne mit HD- Wasserstrahl reinigen. Räumgut geht ins Eigentum des AN über und ist von ihm zu entsorgen. Vergütet wird nur eine einmalige Reinigung. Zusätzlich erforderliche Reinigungen werden nicht vergütet und sind in den EP einzurechnen.

4	Stk	..............................	..............................

1.1.5.60	Hindernisfreiheit, Anschlüsse einmessen Sonderprofil 1200 / 1500

Vorbereitung für die grabenlose Anbindung von Anschlusskanälen. Dazu unmittelbar vor der Sanierung vorhandene Zuläufe in der zu sanierenden Altrohrtrasse mittels Fräsroboter unter TV-Beobachtung nach Station und Lage am Umfang exakt einmessen. Vorgefundene Anschlüsse je Haltung durchnummerieren und mittels Zentimetermaßband den Abstand Anschlussmitte zu Schachtwandung oder OK Schachtdeckel messen. Notieren der Lage des Anschlusskanals als Uhrzeitposition am TVMonitor. Daten protokollieren und als Kopie mit Name, Schacht- und Haltungsnummer dem Auftraggeber übergeben. Einmessen und Auffräsen der Anschlüsse hat durch dieselbe Kolonne zu erfolgen. Die Haltung ist hierbei ebenfalls auf Hindernisfreiheit zu kontrollieren. Das Ergebnis ist mittels Protokoll/Bericht zu dokumentieren. Abrechnung einmalig nach sanierter Haltungslänge. Sonderprofil Breite 1200 mm / Höhe 1500 mm

100,00	m	..............................	..............................

1.1.5.70	Baugrube vorbereiten

Baugrube als Ziel- oder Startbaugrube für den Einbau der Stahlwiderlager zur Ableitung der Press- und Zugkräfte des „Tight in Pipe“ - Verfahrens zur Aufnahme der Zug- und Druckkräfte umrüsten. Einschließlich Vorbereitung für den Einbau einer Zuglafette bzw. Windentechnik zur Zugunterstützung. Einschließlich Einfahren und Bergen des Führungskopfes. Ausführung nach Wahl des AN. In diese Position sind sämtliche Nebenarbeiten, Materialien, Behelfsmittel einzurechnen. Die Vergütung erfolgt pro zu sanierender Haltung einmalig.

2	Stk	..............................	..............................

1.1.5.80	Rohrstatik DA1100

Erstellen einer Rohrstatik (Vortriebsrohr) für alle einzubauenden Abwasser-Vortriebsrohre, für alle einzubauenden Nennweiten und je mit maximaler und minimaler Überdeckung, Belastung SLW 60, in prüffähiger Form, nach DWA-Arbeitsblatt A 127. Maximale Überdeckung: ca. 4,50 m Minimale Überdeckung: ca. 2,00 m Grundwasserstand bis OK Rohrscheitel. Verkehrslast: SLW 60 / LM1 Anstehender Boden: G4 Überschüttungsbedingungen: A3 Bettung in Dämmer: B3 und Auflagerwinkel 120° Nur für den Nachweis Beulen anzusetzen: Grundwasser bis 4,50m über Sohle. Kreisprofil DA 1100 mm,

2	Stk	..............................	..............................

1.1.5.90	Kurzrohr aus PE-RM SV Kreis-Profil Da 1100, s=64,7mm liefern

Liefern von Vortriebsrohren aus Polyethylen PE 100, TYP PE-RM SV, System Simona oder gleichwertig PE-HD Rohr nach DIN 8074/ 75 gem. den Anforderungen nach DIN EN 12666-1. Wandintegrierte, glatte Steckverbindung mit 2-facher, fest integrierter Lippendichtung gem. DIN EN 681. Prüfung nach DIN 4060. Ein Aufbringen der Dichtringe auf der Baustelle ist nicht zulässig! Liningrohr getempert für maximal aufnehmende Schubkraft und Formstabilität. Rohrfarbe schwarz. Anforderungen an das Rohrsystem gem. DIN 476, chemische Widerstandsfähigkeit gem. Beiblatt 1 zur DIN 8075 Vortriebsrohr spannungsfrei wärmebehandelt für maximal aufzunehmende Vortriebskraft und Passgenauigkeit. Rohrabmessungen: Kreis-Profil Nennweite außen Da=1100mm, Wandstärke s=64,7mm Gesamt-/Verlegelänge des Einzelrohres: 1,5m / 1,66m Zul. Vortriebskraft mindestens 300 KN Die Gleichwertigkeit ist bei der Angebotsabgabe durch den Bieter nachzuweisen. Vom Bieter anzugeben: Angebotenes Produkt: ______________ Zulässige Vortriebskraft Zug (in to): ______________ Zulässige Vortriebskraft Druck (in to): ______________ Abmessung DA in mm: ______________ Wandstärke in mm: ______________ Einstecktiefe Muffe-Spitzende: ______________ (Sollte seitens des Bieters kein Eintrag erfolgen, gilt automatisch das Leitfabrikat). Sämtliche Prüf- und Zulassungsnachweise sind Vertragsbestandteil und sind auf Verlangen vor Beginn der Baumaßnahme vorzulegen.

100,00	m	..............................	..............................

1.1.5.100	TIP-Verfahren mit Kurzrohren, Altrohr Sonderprofil 1200 / 1500

Statisches „Tight-in-Pipe“-Verfahren mit Kurzrohreinbau Kreisprofil Da 1100mm, s=64,7mm mit definiertem Ringraum im Vorschubverfahren aus Baugruben heraus in Anlehnung an DWA-M143-12 und RSV M 2.2, Renovierung eines bestehenden Altrohrkanals Beton/Mauerwerk Sonderprofil Breite 1200 mm / Höhe 1500 mm, Einzelhaltungslängen bis zu ca. 75m. Einbau eines nennweitengleichen Rohres unter Verdrängung des Altrohres sowie gleichzeitiger Auskalibrierung von Deformationen, Rohrbrüchen, Einstürzen und Versätzen mittels ein- oder mehrgliedriger Kalibriertechnik und angepasstem Steigungswinkel während des Einbauvorgangs. Einzurechnen ist aufgrund der starken Altrohrverformungen neben der Zuglafette auch eine parallele Druckeinheit mit Hydraulikzylinder. Einzelrohrstrang sicher mittels Gestängeverspanntechnik im Rohreinziehschacht vorspannen und bei gleichzeitig wirkendem Druck / Zug einbauen. Die auf das Vortriebsrohr wirkenden Schubkräfte sind stetig zu kontrollieren und die Verspanntechnik auf die zulässigen Vortriebskräfte der einzubauenden Vortriebsrohre einzustellen. Die Werte sind in das zugehörige Baustellenprotokoll einzutragen. System Tracto-Technik oder gleichwertiger Art. Vom Bieter anzugeben: Maschinentechnik (Typ): __________________ Verspanntechnik für Kurzrohr (Typ): __________________ Durchmesser Kalibrierkopf: __________________ (Sollte seitens des Bieters kein Eintrag erfolgen, gilt automatisch das Leitfabrikat). Altrohr: B, Sonderprofil Breite 1200 mm / Höhe 1500 mm Neurohr: PE-RM SV Kreis-Profil Da 1100, s=64,7mm Zugkraft: min. 40 t Druckkraft: min 30 t In diese Position ist die reine Einbauleistung unter gleichzeitigem Zug-/Druckkräften mit allen erforderlichen Nebenarbeiten sowie Einbau der ausgelegten Kurzrohrmodule Kreis-Profil Da 1100, s=64,7mm und aller erforderlichen Formteile (Überschiebmuffen, Schachtfutter), Herstellung der Zwischenstücke wie Pass- und Gelenkstücke im Schacht und in der Grube. Einschließlich der erforderlichen Rohrschnitte und sämtlicher Nebenarbeiten. Die Zuläufe / Anschlussleitungen sind direkt im Anschluss an die Sanierung nach Abklingen der Spannungen zu öffnen. Diese Leistung wird gesondert vergütet. Das Rohrmaterial wird gesondert vergütet.

85,00	m	..............................	..............................

1.1.5.110	Kanalrohre DA1100 im offenen Graben verlegen

Kanalrohre PE-HD Da 1100, s=64,7mm im offenen Graben verlegen. Einzelrohrlänge bis 1,50 m Liefern, abladen, zur Verwendungsstelle fördern und wasserdicht, höhen- und fluchtgerecht nach Höhenplan gemäß DIN EN 1610 einbauen, einschließlich aller Nebenleistungen, Passstücken, und Dichtungen. Grabentiefe bis 3,90 m. Passschnitte und Schweißverbindungen werden nicht gesondert vergütet. Leitungszone aus Basalt-Lava 2/5 mm einbauen und verdichten in folgenden Schichten: Untere Bettungszone –d=15 cm, einschl. Herstellung und Verfüllung der Muffenlöcher Obere Bettungszone – als Basalt-Lava 2/5 mm Seitenverfüllung - gleichmäßig in Lagen von 20 cm Abdeckzone - 30 cm über den Außenrohrscheitel Herstellung Bettung in kompletter Grabenbreite. Wegen der Längenänderungen / Spannungen infolge der Sonneneinstrahlung sind die im offenen Graben verlegten Rohre sofort abzudecken, incl. der Pass- und Zuschnitte. Vor Einbau ist der Bauleitung eine statische Berechnung vorzulegen.

15,00	m	..............................	..............................

1.1.5.120	TIP-Schachtanbindung aus PE-RM Kreis-Profil Da 1100, s=64,7mm Zielschacht

Schachtanbindungssystem aus Polyethylen PE 100, TYP PE-RM SV für TIP-Verfahren liefern und einbauen. System bestehend aus einem Doppelmuffen- und einem Schachtendrohr für die Anbindung an einen Zielschacht. Endrohr Quarzsand besandet oder mit Polyesterkaschierung als Haftbrücke zwischen PE-Neu- und Altrohrsystem. System abgestimmt auf Vortriebsrohr: Kreis-Profil Da 1100, s=64,7mm. Mit zusätzlich aufgebrachtem EPDM-Dichtring zur dauerhaft sicheren und hinterwanderungsfreien Ringspaltabdichtung ohne Stemmarbeiten. Typ T-SEF-Z, System Simona oder gleichwertig. Anbindung an Schacht mittels Reparaturmörtel Ergelit-10SD oder gleichwertig. Zulage zur Rohrposition. Vom Bieter anzugeben: Angebotenes Produkt Schachtanbindung: ______________ Angebotenes Produkt Reparaturmörtel: ______________ (Sollte seitens des Bieters kein Eintrag erfolgen, gilt automatisch das Leitfabrikat).

3	Stk	..............................	..............................

1.1.5.130	TIP-Schachtanbindung aus PE-RM Kreis-Profil Da 1100, s=64,7mm Startschacht

Schachtanbindungssystem aus Polyethylen PE 100, TYP PE-RM SV für TIP-Verfahren liefern und einbauen. System bestehend aus einem Doppelmuffen- und einem Schachtendrohr für die Anbindung an einen Startschacht. Endrohr Quarzsand besandet oder mit Polyesterkaschierung als Haftbrücke zwischen PE-Neu- und Altrohrsystem. System abgestimmt auf Vortriebsrohr: Kreis-Profil Da 1100, s=64,7mm. Mit zusätzlich aufgebrachtem EPDM-Dichtring zur dauerhaft sicheren und hinterwanderungsfreien Ringspaltabdichtung ohne Stemmarbeiten. Typ T-SEF-Z, System Simona oder gleichwertig. Anbindung an Schacht mittels Reparaturmörtel Ergelit-10SD oder gleichwertig. Zulage zur Rohrposition. Vom Bieter anzugeben: Angebotenes Produkt Schachtanbindung: ______________ Angebotenes Produkt Reparaturmörtel: ______________ (Sollte seitens des Bieters kein Eintrag erfolgen, gilt automatisch das Leitfabrikat).

3	Stk	..............................	..............................

1.1.5.140	Inneneinschweißsattelsystem

Der Rohrzulauf ist vor der Sanierung des Hauptkanals mittels Fräsroboter vorzubereiten, diese Leistung wird gesondert vergütet. Einschließlich Vorflutsicherung im Seitenzulauf für die Dauer der Sanierungsarbeiten. Der zuvor eingemessene Rohrzulauf ist mittels Fräsroboter im für die Anbindung erforderlichen Maß zu öffnen, diese Leistung ist einzurechnen. Alle zur Ausführung der Anschlusssanierung erforderl. Arbeiten (Reinigen, Einmessen, Fräsen, Verpressen, Schleifen etc.) sowie die Dokumentation sind in den EP einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Inneneinschweißsattelsystem liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen, bestehend aus: PE-Einschweißsattel für die grabenlose Anbindung von Anschlusskanälen inkl. Hutprofil und systemabgestimmtes Silikatharz. Ausführung Innensattel mit flächigem Schweißbereich, Schweißflächenbreite > 30mm (mind. 10 Windungen), zur Innenseite mit Polyester-Kaschierung als Haftbrücke. Nachweis der Systemspüldruckfestigkeit Hut und Sattel nach DIN 19523. Die Zulaufanbindung muss im Zulauf ein Mindestinnenmaß von ca. 144mm gewährleisten. Der Zulauf ist zuvor mittels Kurzliner bis zum sanierten Kanal Da1100 zu verlängern, dies wird gesondert vergütet. Alle mittels Schweißen zu verbindenden Flächen sind sauber und trocken zu halten. Erforderliche Reinigungen werden nicht gesondert vergütet. Zugelassener Einschweißsattel für sanierten Hauptkanal PE-Rohr Da 1100mm und s= 64,7mm. Zulaufmaß: DN100, DN 125, DN150, DN200 Das Hutprofil und Harz sind in die Position mit einzurechnen. Fabrikat: SIMONA PE ISA Hutprofilset o. glw. Art. Zu verwendendes Harz für Hutprofile: Fluvius Silikatharz Typ Express W1 oder vergleichbares Harz nur nach vorheriger Haftzugprüfung. Vom Bieter anzugeben: Angebotenes Produkt Verfahren / Innensattelsystem: ______________ Angebotenes Produkt Verfahren / Harzsystem: ______________ (Sollte seitens des Bieters kein Eintrag erfolgen, gilt automatisch das Leitfabrikat).

8	Stk	..............................	..............................

1.1.5.150	Anschlussleitung mittels Kurzliner verlängern

Anschlussleitung mittels Kurzliner durch Einbau mittels bogengängigem Packer bis zum sanierten Hauptkanal Da 1100mm verlängern. Der Einbau hat ca. 1m in die Anschlussleitung hinein zu erfolgen. Kurzliner über die geöffneten Bereiche der Anschlüsse im sanierten Hauptkanal Da 1100mm einbringen. Hierbei ist für den Bereich des noch nicht verfüllten Ringraums ein Kalibrier- / Stützschlauch zu verwenden. Die fachgerechte Reinigung der Anschlussleitungen ist mit einzurechnen. Flexibler, bogengängiger Kurzliner gemäß DIBt-Zulassung einbauen. Für die Arbeiten gilt DWA-A 143-7. Einschl. Erstellung des Ausführungsprotokolls und Dokumentation vor und nach der Sanierung mittels digitalen Fotos. Ohne diese Nachweise erfolgt keine Vergütung. Die Wanddicke (s) des eingebauten Kurzliners ist entsprechend DiBT auszulegen, jedoch mindestens dreilagig auszuführen. Unabhängig von der Nennweite der zu sanierenden Abwasserleitung soll die Wanddicke des jeweiligen mit Harz getränkten Kurzliners mindestens 3 mm betragen. Abgerechnet wird die vollflächig sanierte Rohrlänge ohne Berücksichtigung des Überschussharzes, bei längeren Abschnitten ist die Überlappung der einzelnen Kurzliner oder der Einsatz eines insgesamt längeren Packersystems einzurechnen. Länge der Kurzliner insgesamt ca. min. 1,5 m. Rohrmaterial Altkanal: vorwiegend Steinzeug. Kurzliner DN 150. Vom Bieter anzugeben: Angebotenes Produkt Verfahren / System: ______________ (Sollte seitens des Bieters kein Eintrag erfolgen, gilt automatisch das Leitfabrikat).

15,00	m	..............................	..............................

1.1.5.160	Kanalabschnitt verfüllen

Vorhandenen Abschnitt des Mischwasserkanals Sonderprofil 1200 / 1500 nach Einbringen des neuen Rohres DA1100 an den Rohrenden mit Mauerwerk aus Kanalklinker und Schachtmörtel nach Wahl des AN im Kanal am Start und Ende der Sanierungsstrecke abmauern. Lagenweise Auffüllen des verbleibenden Raumes zwischen neu eingezogenem und Altrohr gemäß DWA M 143, Teil 12 mit geeignetem Material, wie z. B. Dämmer oder Porenleichtbeton. Mindestdruckfestigkeit: 1,5 N/mm² Dichte: 800 kg/m³ Trockenrohdichte: 1,4-1,6 kg/dm³ Schwindmaß: < 1 % Inkl. Liefern, Einbau und kontinuierliche Kontrolle der erforderlichen Be- und Entlüftungsstutzen. Einschließlich Auftriebssicherung des neuen Rohres durch Befüllung mit Wasser. Sollte die theoretische Füllmenge Dämmer erreicht, jedoch kein Austritt am Entlüftungsstutzen erfolgen, ist unmittelbar die Bauleitung des AG zu kontaktieren. Der Termin zur Verfüllung ist der Bauleitung des AG mit einem Vorlauf von min. 48 Stunden mitzuteilen. Die Abrechnung erfolgt unabhängig der eingebrachten Menge entsprechend der verfüllten Kanallänge. Außerhalb des zu sanierenden Kanals ausgetretenes Verfüllmaterial ist auf Kosten des AN aufzunehmen und zu entsorgen. Die Arbeiten sind bei Trockenwetter durchzuführen. Etwaige Unterbrechungen in Folge von einsetzendem Regen werden nicht vergütet. Einschl. der Gestellung, Vorhaltung und Einsatz aller erforderlichen Geräte/Anlagen, sowie Materiallieferung und Personalkosten. Vom Bieter anzugeben: Angebotenes Produkt Verfüllung: ______________ (Sollte seitens des Bieters kein Eintrag erfolgen, gilt automatisch das Leitfabrikat).

110,000	m³	..............................	..............................

1.1.5.170	Dichtheitsprüfung DA1100 nach DIN EN1610 Haltungen

Kanalhaltungen nach DIN EN 1610 auf Dichtheit prüfen, zusätzlich zu den Prüfbedingungen der DIN EN 1610 gelten die erschwerten Prüfbedingungen des DWA-A 139! Einschließlich aller Abdichtungen, Sicherungen sowie Bereitstellen aller erforderlichen Gerätschaften und Materialien. Die Prüfung ist mittels Luft (Verfahren LC) oder Wasser durchzuführen. Von jeder Prüfung ist die Bauleitung des AG rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. Eine Druckprüfung ohne Beisein der Bauleitung des AG gilt als nicht abgenommen. Abrechnung nach Haltungslänge, vergütet werden nur die bestandenen Prüfungen. Die Prüfungen sind haltungsweise durchzuführen. Anschlussleitungen sind mittels Absperrblasen ober -scheiben vom Hauptkanal aus zu verschließen. Kanalhaltungen bis einschließlich Kreis-Profil DA1100 Mischwasserkanal, Einzellängen bis 75m.

3	Stk	..............................	..............................

1.1.5.180	Kanal-TV-Untersuchung DA1100

Allgemeines Dem AG sind die Untersuchungsdaten im Format OpenSTRAKAT zu übergeben. Der AN erhält dazu eine OpenSTRAKAT-Ausgabe an externen Bearbeiter vom AG. In dieser Datenbank wird die optische Inspektion durchgeführt und nach Beendigung der Arbeiten wird dem AG eine Ausgabe an den Auftraggeber übergeben. Verbindliche Grundlage der optischen Untersuchung ist das Kürzelsystem der EN 13508-2, Merkblatt DWA-M 149-2. Die Ergebnisse der Untersuchung sind entsprechend DWA-M 149-2 in einem Untersuchungsbericht zu dokumentieren. Es sind zwingend zwei Personen pro Fahrzeug einzusetzen. Bei der Kanalfernaugeuntersuchung sind nur TV-Inspektionssysteme mit mindestens folgender Ausstattung einzusetzen: Optische Zustandserfassung mit Hilfe eines Kugelbildscanners und Übergabe der Ergebnisse an den AG (Panoramo-Technik). Es werden die folgenden Leistungsmerkmale erwartet: Erfassung des sanierten Zustandes vor Ort mit Hilfe eines axial arbeitenden Kugelbildscanners. Örtliche Aufnahme der Bilddaten mit einer max. Geschwindigkeit von 35 cm/sec und einer Bildaufnahme alle 5 cm längs einer senkrechten Achse. Vollsphärische Bilderfassung 360 Grad x 360 Grad. Hinweis: Wasserzuläufe in den Schacht im Rahmen der Untersuchung sind zulässig und müssen nicht unterbunden werden. Ein Abstieg in die Kanalisation wird vom AG nicht erwartet bzw. vergütet. - Kabellängen von mindestens 300 m für die Inspektion von nicht unmittelbar zugänglichen Haltungen - hochauflösende Darstellung (0,1 mm bei Durchmesser 500 mm, 0,2 mm bei Durchmesser ab 600 mm) - Aufzeichnung der Untersuchung im (IPF-Format) Aufzuzeichnen sind: - Allgemeine Daten - Haltungsspezifische Daten - Untersuchungsdaten Die Abrechnung erfolgt nach Durchsicht der DVDs und Protokolle und der erfolgreichen Einspielung der Untersuchungsdaten in die Kanaldatenbank. Das Kamerasystem hat ferner in technischer Hinsicht den in DWA-M 149-5 beschriebenen Anforderungen zu genügen. Damit eine jederzeitige Erreichbarkeit des/der TV-Wagen gewährleistet ist, ist jeweils eine mobile Telefonanlage vorzuhalten. Die Rufnummer ist dem AG unverzüglich mitzuteilen. Kameraeinsatz Die Bedienung des Wagens sowie alle Nebenarbeiten einschließlich Öffnen und Schließen der Schachtdeckel ist Sache des AN und in die Einheitspreise einzurechnen, einschl. An- und Abfahrten. Bezugspunkt (Startpunkt der Inspektion) ist der Schachtmittelpunkt. Er hat die Station 0,0 m. Alle Längenaufzeichnungen sind auf diesen Punkt zu beziehen. Bei jedem Schaden ist neben dem Hauptcode die Charakterisierung und Quantifizierung mit Lage am Umfang (Zifferblatt-Referenz im Uhrzeigersinn) anzugeben. Jedes Untersuchungsmerkmal ist durch ein digitales Foto zu dokumentieren. Ebenfalls darf der Tageseinsatz einschließlich Pausen nicht länger als 10 Stunden sein. Um eine gründliche Untersuchung - insbesondere auch des Sohlbereichs - durchführen zu können, sind die Kanäle oberhalb der zu untersuchenden Haltung ggf. mit einer Absperrvorrichtung (z. B. Gummiblase) abzudichten. Das Vorhalten und der Ein- und Ausbau der Absperrvorrichtungen sind in den Einheitspreis einzurechnen. Stillstandszeiten werden in dem Zusammenhang nicht vergütet. Bei Gefahr eines Rückstaues ist das anfallende Abwasser mittels Pumpen und dichten Leitungen umzupumpen. Die Vergütung erfolgt in gesonderter Position. Es ist jedoch darauf zu achten, dass durch den Rückstau keine Schäden entstehen. Die Abstimmung über die zu untersuchenden Kanäle erfolgt ausschließlich mit den vom AG dazu autorisierten Personen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass andere Arbeiten nicht vergütet werden. Den Anweisungen des AG ist unbedingt Folge zu leisten. Einschließlich Erstellung Dokumentation und Übergabe auf Datenträger (DVD oder Festplatte) im IPF-Format. Während der TV-Befahrung ist am Zielschacht eine Lichtquelle vorzusehen, um eventuelle Lageabweichungen des Altkanals optisch feststellen zu können. Kanalhaltungen Kreis-Profil DA1100 Mischwasserkanal Einzellängen bis 75m

100,00	m	..............................	..............................

1.1.5.190	Kanal-TV-Untersuchung Anschlussleitungen

Allgemeines Dem AG sind die Untersuchungsdaten im Format OpenSTRAKAT zu übergeben. Der AN erhält dazu eine OpenSTRAKAT-Ausgabe an externen Bearbeiter vom AG. In dieser Datenbank wird die optische Inspektion durchgeführt und nach Beendigung der Arbeiten wird dem AG eine Ausgabe an den Auftraggeber übergeben. Verbindliche Grundlage der optischen Untersuchung ist das Kürzelsystem der EN 13508-2, Merkblatt DWA-M 149-2. Die Ergebnisse der Untersuchung sind entsprechend DWA-M 149-2 in einem Untersuchungsbericht zu dokumentieren. Einschließlich Erstellung Dokumentation und Übergabe auf Datenträger (DVD oder Festplatte) im IPF-Format. Es sind zwingend zwei Personen pro Fahrzeug einzusetzen. Kanalreinigung von Grundstücksanschlussleitungen DN100-200 mm vom Hauptkanal aus oder von Kontrollschächten u.ä. vom Grundstück aus mittels Satellitentechnik vollständig im Hochdruckspülverfahren für optische Inspektion. Durchschnittliche Länge der Anschlussleitungen ca. 5,5 m und Verschmutzung < 30% der Profilhöhe. Die Abstimmung über die zu untersuchenden Kanäle erfolgt ausschließlich mit den vom AG dazu autorisierten Personen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass andere Arbeiten nicht vergütet werden. Den Anweisungen des AG ist unbedingt Folge zu leisten. Einsatz einer Satellitenkamera entsprechend dem Stand der Technik, einschl. Sender - und Empfängereinheit sowie zwei Mann Bedienung zur Inspektion und Zuordnung von Seitenzuläufen DN 100 - < 200 mm ohne Revisionsschacht vom Hauptkanal aus. Verfilmung des Zulaufes auf der Grundlage der DIN EN 13508-2 u. DWA- Merkblatt M 149-2 . Der Zulauf ist im Hauptrohr gemäß Lage und Station einzumessen und exakt zuzuordnen. Die festgestellte Gebäudenummer (Flurstücknummer)/-Bezeichnung ist auf dem Protokoll anzuführen. Ansonsten beziehen sich die vor beschriebenen Arbeiten auf die Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis. Grundstücks- und Straßenablaufleitungen in Einzellängen von ca. 1 bis 10 m. Die Abrechnung erfolgt mittels der Addition aller hier TV befahrenen Einzellängen.

40,00	m	..............................	..............................

1.1.5.200	Schachtuntersuchung

Inspektionssystem für Schächte mit folgenden Leistungsmerkmalen: Schachtinspektion, Kanal - TV - Fahrzeug mit 3D Kugelbildscanner, Datenerfassungsprogramm kompatibel zur OPEN STRAKAT Daten erstellen, Lückenlose Aufnahme der gesamten Schachtes, Datenauswertung im Fahrzeug oder im Büro, Digitale Datenerfassung und Speicherung, Inspektionsgeschwindigkeit bis max. 0,35m/sec. Zweidimensionale Darstellung der Schachtwände, Perspektivische Schachtdarstellung. Betrachtung des Schachtzustands vor Ort im Untersuchungsfahrzeug (Livebild) und nachträglich im Büro (Scan-Bilddateien). Vollsphärische Bilderfassung 360° x 360° Aufnahme der Schachtinnenflächenabwicklung mit einer Umfangsauflösung von mind. 2500 Zeilen Inspektionssimulation (virtuelle Kamerainspektion). Aufwärts- und Abwärtsfahrt mit wählbarer Geschwindigkeit. Freie Wahl der Blickrichtung und kontinuierliche Drehbarkeit des Blickwinkels Synchronisation der perspektivischen Ansicht und der Innenflächenabwicklung Aufruf von bestimmten Betrachtungspositionen anhand dargestellter Inspektionsdaten (Datenindex). Schadensvermessung in der Innenflächenabwicklung Schachttiefe : 1,00 m bis 4,00 m Schachtdurchmesser : DN 1000 bis 2000 mm Schachtbauwerke : Seitenlängen bis 2m x 3m

4	Stk	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.1.5 Sanierung Abwasserkanäle 1200 / 1500 | .............................. |
| --- | --- |

_______________

_______________

Summe Gewerk

| 1.1 Am Bollwerk | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.2	Bergerstraße

1.2.1	Arbeiten alle Abschnitte

1.2.1.10	Baustelle für die Renovierung (TIP) von Haltungen einrichten

Baustelleneinrichtung für die Renovierung von Haltungen mittels TIP-Verfahrens / Baugruben. Die Position der Baustelleneinrichtung ist für getrennt voneinander liegende Sanierungs-/ Baustellenbereiche innerhalb des Sanierungs- bzw Stadtgebietes zu kalkulieren. Die Leistungspauschale wird unabhängig von der Anzahl der Einzeleinrichtungen oder Einzelgewerken / -verfahren nur einmalig pro mittels Renovierungsverfahren sanierter Haltung (einschließlich Arbeiten an den angrenzenden Schächten) dieses Abschnittes „Bergerstraße, Tight in Pipe“ vergütet. Anlagen, Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und, soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig aufstellen, einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten und Bedienpersonal. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluß, Stellen von Behältern zum Recycling von Reststücken usw. soweit erforderlich herstellen. Kosten für Vor- und Unterhaltung und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschließlich Mieten, Pacht, Gebühren usw. sind nicht in dieser Pauschale, sondern in die betreffenden Teilleistungen einzurechnen. Bauzaun, der zur Sicherung von Geräten und Material genutzt wird, ist in die Baustelleneinrichtung einzurechnen. Eine Koordinierung mit anderen Gewerken ist erforderlich. Die Baustelleneinrichtung ist für die Dauer der Arbeiten vorzuhalten. Die Vorhaltung wird gesondert vergütet. Stoffe und Bauteile der Baustelleneinrichtung, die der AN vorzuhalten hat, können gebraucht sein. Einschließlich Einsetzen und Umbauen der Sanierungseinheiten (z.B. Roboter, Packer, Schalungssysteme).

2	Stk	..............................	..............................

1.2.1.20	Baustelle für die Renovierung (TIP) von Haltungen räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen und Einrichtungen usw. der Position „Baustelle für die Renovierung (TIP) von Haltungen einrichten“ räumen.

2	Stk	..............................	..............................

1.2.1.30	Baustelleneinrichtung für die Renovierung (TIP) von Haltungen vorhalten

Baustelleneinrichtung für die Renovierung von Haltungen mittels TIP-Verfahrens / Baugruben. Der Vorposition „Baustelleneinrichtung für die Renovierung (TIP) von Haltungen“ vorhalten. Eine Vergütung erfolgt nur für Tage, an denen Arbeiten durchgeführt werden. Die Vergütung erfolgt unabhängig der bearbeiteten Haltung als Tagespauschale. Wenn Arbeiten an mehreren Abwasseranlagen am gleichen Tag erfolgen, wird die Pauschale nur einfach abgerechnet.

20,0	Tag	..............................	..............................

1.2.1.40	Sicherheitstechnik

Die Baustelle ist gemäß den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und der Straßenverkehrsordnung zu sichern. Sämtliche Schutz- und Sicherungsmaßnahmen, wie z. B. die Herstellung von Schutzgeländern, Absperrungen, Schutzgerüsten, Beleuchtung, Beschilderung usw. gehen, sofern sie nicht als Leistungen im Leistungsverzeichnis aufgeführt sind, zu Lasten des AN. Durchführung und Überprüfung aller sicherheitstechnischen Maßnahmen, die für die Dauer der vertraglich vereinbarten Arbeiten erforderlich sind. Beachtung der DGUV Regel 103-004 (bisher GUV-R 126) und Regel 103-007 (bisher BGR 177) sowie Unfallverhütungsvorschrift „Abwassertechnische Anlagen“ (BGV C5) und BG-Regel „Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen zum Retten aus Höhen und Tiefen“ (BGR 199) sowie DIN EN 12255-10. Vorhalten, Prüfen und Nutzen von Meßgeräten und anderen Sicherheitseinrichtungen in einem für die Sanierung erforderlichen Maß gemäß den einschlägigen Vorschriften (DGUV Regel 103-003). Bei Verwendung von ortsveränderlichen Absturzsicherungen nach DIN EN 360 sind „Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz; Höhensicherungsgeräte“ und DIN EN 795 „Schutz gegen Absturz; Anschlageinrichtungen; Anforderungen und Prüfverfahren“ zu verwenden bzw. zu beachten. Zwingend erforderlich sind Gasmess- und -warngeräte, Höhensicherheitsgeräte, Dreibock, Sitz- und Rettungsgurte, Explosionsgeschützte Handlampen, Sauerstoffschnellretter, Vorhalten einer kompletten Bewetterungsanlage, persönliche Schutzausrüstung. Das Bedienungspersonal muss nach den Unfallverhütungsvorschriften für die Kanalarbeit geschult sein.

1,00	psch	..............................	..............................

1.2.1.50	Verkehrsrechtliche Anordnung einholen

Einholen der Verkehrsrechtlichen Anordnung für das Arbeiten in öffentlichen Bereichen und Vorlage der Verkehrsgenehmigungen in Kopie beim AG spätestens 5 Werktage vor Ausführung. Verkehrsgenehmigung einholen, Abrechnung einmalig pro Sanierungsobjekt (Haltung oder Schacht).

5	Stk	..............................	..............................

1.2.1.60	Absperrung Straßenabschnitte

Absperrung der Straßenabschnitte (Voll- oder Teilsperrung) für die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Sanierungsverfahren einschl. Vor-, Neben- und Nacharbeiten. Nach Absprache mit der Bauleitung des AG punktuelle Straßenabschnitte oder Bereiche des ruhenden Verkehrs mit allen nötigen Materialien gem. StVO, Auflagen des Amtes für Verkehrslenkung und der Polizei vor Untersuchungsbeginn absperren und regelmäßig kontrollieren. Nach Durchführung der Sanierung unverzüglich abbauen. Abrechnung erfolgt einmalig pro sanierter Haltung.

2	Stk	..............................	..............................

1.2.1.70	Verkehrsführungs- und Beschilderungsplan

Verkehrsführungs- und Beschilderungsplan in anordnungsfähiger Ausführung 3-fach anfertigen und spätestens 3 Wochen vor Ausführung der verkehrslenkenden Maßnahmen bei der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Euskirchen zur Anordnung einreichen. Einschließlich der Planungsarbeiten für die Beschilderung. Abstimmung mit folgenden Beteiligten: - Straßenverkehrsbehörde - Nahverkehrsunternehmen (ÖPNV) - Entsorgungsunternehmen, Müllabfuhr Diese Position kann nur abgerechnet werden, wenn die verkehrsrechtliche Anordnung in Anlehnung an die Regelpläne nicht genehmigt wird.

1	Stk	..............................	..............................

1.2.1.80	Umleitungstafel 0,60 x 0,90m

Große Tafel für die Regelung des Verkehrs entspr. Anweisung Straßenverkehrsbehörde herstellen, aufladen, anfahren, aufstellen, vorhalten und später wieder abbauen und abfahren. Einholung der Genehmigung der Kreisstadt Euskirchen, als Straßenverkehrsbehörde vor Aufstellung der Tafeln. Tafel geht in Eigentum des AN über. Größe der Tafel ca. 0,60 x 0,90 m.

5	Stk	..............................	..............................

1.2.1.90	Umleitungstafel 1,25 x 1,60m

Große Tafel für die Regelung des Verkehrs entspr. Anweisung Straßenverkehrsbehörde herstellen, aufladen, anfahren, aufstellen, vorhalten und später wieder abbauen und abfahren. Einholung der Genehmigung der Kreisstadt Euskirchen, als Straßenverkehrsbehörde vor Aufstellung der Tafeln. Tafel geht in Eigentum des AN über. Größe der Tafel ca. 1,25 x 1,60 m.

10	Stk	..............................	..............................

1.2.1.100	Lkw-Brücke

LKW-Brücke, in SLW-12 herstellen, vorhalten und später wieder beseitigen.

3	Stck	..............................	..............................

1.2.1.110	Überfahrten aus Stahlblechen

Überfahrten aus Stahlblechen zu Aufrechterhaltung des Verkehrs an Aufbrüchen für eine Verkehrsbelastung durch Regelfahrzeuge im Bereich von Einfahrten und an Fußgängerüberwegen herstellen und später wieder abbauen. Breite der Überfahrt: 5,00 m Breite des Grabens: 1,00-2,00 m. Die Abrechnung erfolgt nach Stück.

8	Stck	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.2.1 Arbeiten alle Abschnitte | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.2.2	Oberbau

1.2.2.10	Bituminöse Fahrbahn trennen

Mittels geeignetem Gerät, Schnitt bis ca. 14 cm Tiefe. Miteinzukalkulieren ist die Aufnahme des durchtrennten Belages.

60,00	m	..............................	..............................

1.2.2.20	Bituminöse Befestigung aufnehmen

Bituminöse Befestigung aufnehmen als Erschwernis zum Aushub. Dicke der bituminösen Befestigung 12 bis 20 cm. AVV Schlüsselnummer 170302, Verwertungsklasse nach RuVA A Material ist aufzunehmen von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwendung zuführen. Fläche setzt sich aus mehreren Teilflächen, auch in Kleinflächen, wie z.B. Rückschnitt zusammen.

10,00	m²	..............................	..............................

1.2.2.30	PAK belastetes Material aufnehmen

PAK belastetes Material aufnehmen in einer Stärke von 4 bis 16 cm, aussondern und ordnungsgemäß lagern. ( auch in Teilflächen) Material wird Eigentum des AN und ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Der Nachweis über die Beprobung und die Entsorgung ist dem AG vorzulegen. Als Zulage zu den Aushubpositionen. Vor Aufnahme ist die Fläche mit dem AG aufzumessen, ansonsten besteht kein Anspruch auf Vergütung. Die Kohlenteerhaltigen Bitumengemische sind dem Abfallschlüssel 170301 zuzuordnen und werden als gefährliche Abfälle eingestuft überwachungsbedürftig gemäß §41 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Nr. 1 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.

5,000	t	..............................	..............................

1.2.2.40	Frostschutzschicht Fahrbahn einbauen

Frostschutzkies gem. ZTVE SoB-StB und TL SoB-StB liefern und im Bereich der Fahrbahn, im Mittel 36 cm stark, einbauen und verdichten. Die Frostschutzschicht muß dauerhaft ausreichend wasserdurchlässig sein. Durchlässigkeitsbeiwert kf ca. 10-5 Einschließlich Herstellung des Planums, Höhenabweichung von der Sollhöhe +/- 2cm. Material: Lava, Körnung 0/56 mm, korngestuftes Gemisch. Verformungsmodul EV 2 auf der Oberfläche mind. 120 MN/m² Verhältniswert EV 2 / EV 1 < 2,2

49,760	m³	..............................	..............................

1.2.2.50	Feinplanum herstellen

Feinplanum auf Frostschutzschicht herstellen bzw. im Rückschnittsbereich incl. einer Nachverdichtung

20,00	m²	..............................	..............................

1.2.2.60	Bituminöse Tragschicht herstellen

Bituminöse Tragschicht liefern und einbauen und verdichten. Einbau mit Fertiger, bei nicht mit dem Fertiger zu erreichenden Flächen Einbau per Hand, Asphalttragschicht, AC 32 TS, 14 cm stark, herstellen Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T S liefern und herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 1,0. Die bauabschnittsweise Ausführung auf Anordnung des AG ist einzurechnen. Einbaudicke: 14 cm, Bindemittel: B 50/70. Bindemittelgehalt Bmin= 3,8 M.-v.H.

20,00	m²	..............................	..............................

1.2.2.70	Haftkleber aufsprühen

Haftkleber nach den technischen Lieferbedingungen für Sonderemulsionen aufsprühen, einschließlich Reinigung der verschmutzten bituminösen Tragschicht. Kehrgut geht in das Eigentum des AN über und ist zu beseitigen. Bindemittelmenge: 0,3 kg/m²

20,00	m²	..............................	..............................

1.2.2.80	Asphaltbeton 0 – 8 mm, 100 kg/m² = 4 cm stark, liefern einbauen und verdichten. Einbau mit Fertiger, bei nicht mit dem Fertiger zu erreichenden Flächen Einbau per Hand.

Asphaltdeckschicht, AC8 DS, 4cm stark herstellen und einbauen und verdichten. Einbau mit Fertiger, bei nicht mit dem Fertiger zu errreichenden Flächen Einbau per Hand. Asphaltdeckschicht aus Asphaltdeckschichtmischgut für AC8 herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 1,0. Einbaudicke 4,0 cm, Bindemittel: B50/70. Bindemittelgehalt: Bmin= 6,0 M.-v.H. Grobe Gesteinskörnung: Aufhellungsgestein Moräne Kat. C90/1, der Lieferkörnung 5/8 mm: 50 M.-v.H. und Moräne Kategorie C90/1. Der Lieferkörnung 2/5 mm:100 M.v.H, Fremdfüller: Kalksteinfüller Kat. CC 70.

20,00	m²	..............................	..............................

1.2.2.90	Abstumpfungsmaßnahme durchführen

Abstumpfungsmaßnahme durchführen zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Material: leichtbituminierte Lieferkörnung 1/3 aus grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht. Abstreumenge: 1,0 Kg/m², Fläche maschinell abstreuen.

20,00	m²	..............................	..............................

1.2.2.100	Bituminöser Fugenverguß herstellen

Anschlußfugen in bituminöser Befestigung auffräsen Bis 2,5 cm tief, mit Heißluftlanze ausblasen, Fuge mit dauerelastischer Bitumenvergußmasse ausfüllen, mit Abstreumaterial abdecken.

30,00	lfdm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.2.2 Oberbau | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.2.3	Kampfmittelbeseitigungsdienst

Vorbemerkungen

Kampfmitteluntersuchungen Der aktuelle „Leitfaden des Kampfmittelbeseitigungsdienstes in Nordrhein-Westfalen für die Durchführung von Bohrlochdetektionen und Baubegleitender Kampfmittelräumung gemäß der Kampfmittelverordnung“ NRW ist zu beachten! Die Leistungen zur Kampfmittelsondierung sind von einer Fachfirma mit Erlaubnisschein gemäß § 7 SprengG und mindestens einem Mitarbeiter mit Befahrung nach § 20 SprengG durchzuführen. Der AN ist für die Ausarbeitung der erforderlichen Anträge, der Bohrlochpläne, alle dazugehörigen Nebenarbeiten und die Koordination mit dem Ordnungsamt der Stadt Euskirchen und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst NRW hinsichtlich der Kampfmitteldetektionen verantwortlich. Einschließlich Dokumentation aller Ergebnisse, diese ist dem AG nach Durchführung vorzulegen. Baustelleneinrichtung und -räumung für Sondierbohrungen ist in die nachfolgenden LV-Positionen einzurechnen einschließlich Herstellen der erforderlichen Arbeitsflächen. Stillstandszeiten in Folge nicht vorliegender Freigabe durch den Kampfmittelbeseitigungsdienstes werden nicht gesondert vergütet.

1.2.3.10	Gestellung einer Fachkraft nach § 20 Sprengstoffgesetz

Gestellung einer Fachkraft nach § 20 Sprengstoffgesetz für engmaschige baubegleitende Sondierung. Befähigungsnachweis ist vor Baubeginn vorzulegen. Ausführung in Abstimmung mit der Bauleitung des AG und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD). Die baubegleitende Kampfmittelräumung hat nach den Vorgaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung in der Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und Festlegung von Schutzmaßnahmen bei der Kampfmittelräumung - DGUV-I 201-027 zu erfolgen. Einschließlich aller erforderlichen Untersuchungsgeräte in Abhängigkeit der durchzuführenden Bauverfahren. Einschließlich Vorlage der Sondierungsergebnisse. Ausführungzeit: bei Bedarf nach Bauabwicklung. Die Koordination entsprechend Bauablauf ist einzurechnen. Es ist von diskontinuierlichen und mehrfachen Einsätzen auszugehen. Abrechnung nach Tagessätzen.

10,0	Tag	..............................	..............................

1.2.3.20	Sondierbohrungen

Sondierbohrungen nach einem vom Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) empfohlenen Bohrraster. Bohrdurchmesser: in Abstimmung mit dem KBD, max. 120 mm Flachschneckenbohrung, Bohrrichtung: vertikal Bodenklasse 3-5 Bohrlängen: in Abstimmung mit dem KBD, min. 1m unter Baugrubensohle Bohrungen durchgehend mit Schnecke, nicht schlagend ausführen, ohne schneidende Bohrkrone, Rütteln und schlagen ist nicht zulässig. Verrohrung des Bohrlochs mit einem geeigneten Kunststoffrohr, das bei der nachfolgenden Messwertaufnahme die Sonde des Messsystems aufnehmen kann. Ausführung vor Beginn der Verbauarbeiten / Entlastungsbohrungen. Einschl. Vorlage des Bohrplanes nach Anforderung des KBD. Einschl. Dokumentation der Bohrung. Einschl. aller Abstimmungen und Koordinierung mit dem KBD vor und während der Bauausführung bis zur Freigabe durch den KBD. Ausführung für zur Errichtung von Abwasseranlagen, einschließlich aller Vermessungs- arbeiten und Einrichten der Ansatzpunkte für die Sondierbohrungen. Abrechnung nach lfdm. der Bohrungen.

140,00	m	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.2.3 Kampfmittelbeseitigungsdienst | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.2.4	Baugruben

1.2.4.10	Bauzaun im Bereich Baugruben

Gitterzaun aus Fertigelementen inkl. Fuß, 2m hoch, aufstellen, vorhalten und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen. Einschließlich Beleuchtung mit gelben Warnleuchten – 1 Stück / 5 m herstellen, vorhalten, betreiben, und täglich kontrollieren. Der Baugrubenbereich ist mittels Bauzaun zu sichern. Bei Abwesenheit von Personal, auch in Pausenzeiten, ist der Baugrubenbereich grundsätzlich gegen unbefugtes Betreten zu sichern. Bauzaun der zur Sicherung von Geräten und Material genutzt wird, ist in die Baustelleneinrichtung einzurechnen.

100,00	m	..............................	..............................

1.2.4.20	Bituminöse Fahrbahn trennen

Mittels geeignetem Gerät, Schnitt bis ca. 20 cm Tiefe. Miteinzukalkulieren ist die Aufnahme des durchtrennten Belages.

70,00	m	..............................	..............................

1.2.4.30	Bituminöse Befestigung aufnehmen

Bituminöse Befestigung aufnehmen. Dicke der bituminösen Befestigung 15 bis 20 cm. Material in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwendung zuführen. Verwertungsklasse nach RuVA-StB: B Als Zulage zu den Aushubpositionen

30,00	m²	..............................	..............................

1.2.4.40	PAK belastetes Material aufnehmen

PAK belastetes Material aufnehmen in einer Stärke bis 22 cm, aussondern und ordnungsgemäß lagern. ( auch in Teilflächen) Material wird Eigentum des AN und ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Der Nachweis über die Beprobung und die Entsorgung ist dem AG vorzulegen. Als Zulage zu den Aushubpositionen. Vor Aufnahme ist die Fläche mit dem AG aufzumessen, ansonsten besteht kein Anspruch auf Vergütung. Die Kohlenteerhaltigen Bitumengemische sind dem Abfallschlüssel 170302 zuzuordnen und werden als gefährliche Abfälle eingestuft überwachungsbedürftig gemäß §41 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Nr. 1 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.

10,000	t	..............................	..............................

1.2.4.50	Boden ausheben und seitlich lagern

Boden bzw. Material für offene Baugruben für Abwasseranlagen ausheben. Aushub zwischen Verbauteilen bis ca.4,5m Tiefe. Bodenklasse 3-6 gemäß DIN18300. Die Abrechnungstiefe der Gesamtausschachtung wird von OK Gelände bis Baugrubensohle ermittelt. Die Baugrubensohle wird von der Bauleitung des AG festgelegt. Sie liegt im allgemeinen auf der Unterkante der Rohrauflager. Unabhängig von der tatsächlichen Größe erfolgt die Abrechnung der Grabenbreite nach DIN EN1610 zuzüglich 2 * 0,15m für den Verbau. Das anfallende Material ist auszuheben, seitlich zu lagern auf einer vom AN festzulegenden Stelle bis 5 km Entfernung. Die Kosten sind entsprechend einzukalkulieren. Bei dem Boden handelt es sich gemäß EBV-Boden um die Materialklasse BM-0, Einstufung gemäß Abfallverzeichnisverordnung 170504 (nicht gefährlicher Abfall)

30,000	m³	..............................	..............................

1.2.4.60	Boden ausheben und entsorgen

Boden bzw. Material für offene Baugruben für Haupt- kanäle und dazugeh. Bauwerke. Aushub zwischen Verbauteilen bis ca.4,5m Tiefe. Bodenklasse 3-6 gemäß DIN18300. Die Abrechnungstiefe der Gesamtausschachtung wird von OK Gelände bis Baugrubensohle ermittelt. Die Baugrubensohle wird von der Bauleitung des AG festgelegt. Sie liegt im allgemeinen auf der Unterkante der Rohrauflager. Unabhängig von der tatsächlichen Größe erfolgt die Abrechnung der Grabenbreite nach DIN EN1610 zuzüglich 2 * 0,15m für den Verbau. Das anfallende Material ist abzufahren und zu entsorgen. Die Kosten sind entsprechend einzukalkulieren. Bei dem Boden handelt es sich gemäß EBV-Boden um die Materialklasse BM-0, Einstufung gemäß Abfallverzeichnisverordnung 170504 (nicht gefährlicher Abfall)

30,000	m³	..............................	..............................

1.2.4.70	Boden Kanäle ausheben Bodenklasse 2

Boden bzw. Material als Zulage zu den Leistungen aller Aushubpositionen für Hauptkanäle und dazugehörige Bauwerke, Bodenklasse 2, DIN 18300.

10,000	m³	..............................	..............................

1.2.4.80	Boden Kanäle ausheben Bodenklasse 6

Boden bzw. Material als Zulage zu den Leistungen aller Aushubpositionen für Hauptkanäle und dazugehörige. Bauwerke, Bodenklasse 6, DIN 18300.

10,000	m³	..............................	..............................

1.2.4.90	Kanal aufnehmen

Kanal im Zuge der Ausschachtung aufnehmen. Lage des Kanals: Sohle bis ca. 3,5 m unter GOK Dimension: Ei 400/600 Beton als Erschwerniszulage beim Aushub. Aufbruchmassen abfahren und entsorgen durch AN.. Kippgebühren sind einzurechnen.

5,00	m	..............................	..............................

1.2.4.100	Boden bzw. Materialaushub in Handarbeit

Boden bzw. Material zu den Leistungen aller Aushubpositionen als Erschwernis im Bereich bestehender Hauptkanäle und dazugeh. Bauwerke. Bei Herstellung in Handarbeit. Einschließlich aller Erschwernisse bei der Wiederverfüllung.

20,000	m³	..............................	..............................

1.2.4.110	Aushub in Handarbeit, Suchgräben

Aushub in Handarbeit für die Herstellung von Suchschlitzen; nach Feststellung der Lage der Vers. Leitungen sind die Suchschlitze mit Kies zu verfüllen und lagenweise zu verdichten einschl. der Erschwernisse der Wiederverfüllung und einschl. der Beseitigung der verdrängten Bodenmassen. Diese Pos. wird auch im Zusammenhang von Versorgungsleitungsum- und oder -neulegung vergütet.

10,000	m³	..............................	..............................

1.2.4.120	Beton- und Mauerwerksabbruch

Beton- und Mauerwerksabbruch, Boden bzw. Material als Erschwernis zu den Leistungen aller Aushubpositionen für Hauptkanäle und dazugeh. Bauwerke. Material = unbewehrter Beton oder Mauerwerk. einschließlich aller erforderlicher Trennschnitte bzw. Stemmarbeiten an den Grabenrändern etc. Material ist durch AN zu entsorgen.

1,000	m³	..............................	..............................

1.2.4.130	Freilegen und Sichern von Leitungen

Freilegen der beim Bodenaushub vorgefundenen quer- und längsverlaufenden Leitungen einschl. sichern der Leitungen. Vers. Leitungen, Durchmesser bis 20 cm, als Zulage zu den Aushubs- Verfüllungs-, Rohrverlegungsarbeiten usw. Die erforderliche Handschachtung sowie die Erschwernis beim Aushub unter den Leitungen ist einzukalkulieren, Erschwernisse bei Verbauarbeiten ebenso. Ausführung in kleinen Einzelabmessungen. Leitungen die in einer gemeinsamen Trasse bis zu 0,50 m Breite verlegt sind, gelten als 1 Stück. Einzurechnen ist das Aufsuchen der Leitungen und die Einholung der Leitungsauskünfte. Abrechnung erfolgt über die innerhalb der Baugrube befindliche Leitungslänge.

15,00	m	..............................	..............................

1.2.4.140	Wasserhaltung Baugrube

Die offene Wasserhaltung umfasst die Ableitung von Grund-, Schichten- und Drainwasser. Sohlen der Baugruben für Rohrgräben und Bauwerke während der Bauzeit in offener Wasserhaltung durch Pumpeneinrichtungen des AN trockenhalten. Der Eintritt von Oberflächenwasser in die Baugrube ist durch geeignete Maßnahmen zu unterbinden. Vorfluter: Der nächste Vorfluter ist die bestehende Kanalisation. Pumpenanlagen: Kraftstoff-, oder Elektropumpen, mit entspr. Rohrleitungen bis zur nächsten Einleitstelle, Becken und Werkzeuge stellen, anschließen, vorhalten einschl. Notpumpe, betreiben, überwachen, instandsetzen, abbauen und abfahren. Kosten für Betriebsstoffe und Anschluss, Bedienungspersonal, Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsbetrieb von 0 bis 24 Uhr in den EP einrechnen. Kraftstoff- oder Elektropumpen so aufstellen, dass die Geräuschbelästigung für die Anlieger auf ein Minimum beschränkt wird. Der Einsatz der Pumpen erfolgt nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung. Überschüssigen Boden auf eine AN-Kippe einschl. Entsorgungskosten abfahren. Die offene Wasserhaltung umfasst die Ableitung von Grund-, Schichten- und Drainwasser. Sohlen der Baugruben für Rohrgräben und Bauwerke während der Bauzeit in offener Wasserhaltung durch Pumpeneinrichtungen des AN trockenhalten. Drainleitungen: Drainleitungen außer- und innerhalb der Baugrube nach Angabe des AG verlegen und nach Beendigung der Rohrverlegearbeiten verschließen einschl. aller Nebenarbeiten. Evtl. anfallendes Wasser nur in Abstimmung mit dem AG in den Vorfluter umpumpen. In den EP einrechnen: - Herstellung der erf. Pumpensümpfe, spätere Verfüllung und Kosten der anfallenden Pumpenstunden. Zusätzlich erforderlicher Aushub sowie der Einbau von Natursteinschotter und Filtervlies ist in den Einheitspreis einzurechnen. Ausführung im Bereich der Kopflöcher und Baugruben für Abwasseranlagen. Abrechnung erfolgt nach Stück Baugrube.

30,00	m²	..............................	..............................

1.2.4.150	Statische Berechnung Kanaldielenverbau

Erstellung einer prüffähigen statischen Berechnung zur Baugrubenverkleidung der Position „Baugrubenverkleidung Kanaldielen“. Grundlage dazu sind die Planunterlagen des Kanals sowie die vorhandene Örtlichkeit mit ihrer Bebauung. Eine detaillierte statische Berechnung eines jedweden Objektes kann nicht zur Verfügung gestellt werden. Hier sind eigenverantwortlich Lastannahmen zu treffen ausgehend von den örtlichen Objekten und diese entsprechend in die Berechnungen einfließen zu lassen.

1,00	psch	..............................	..............................

1.2.4.160	Baugrubenverkleidung Kanaldielen

Baugrubenverkleidung mit Kanaldielenverbau (Kammerplattenverbau) gem. DIN 4124 und den statischen und konstruktiven Erfordernissen einschl. der Verankerung, Aussteifung der Eckausbildung kraftschlüssig herstellen und vorhalten. Abgerechnet wird die verkleidete Fläche aus der Längenabwicklung und der Baugrubentiefe von max. 5 cm über Gelände bis zur Baugrubensohle. Bereich Baugruben für Kanalanlagen. Erschwernisse durch kreuzende Leitungen sind einzurechnen. Die gesamte Verkleidung muß beseitigt werden. Ein evtl. vorbohren und oder schlitzen ist einzurechnen, genügend verwindungssteife Profile sind einzurechnen. Bautiefe bis ca. 4,50m von OK vorhandener Befestigung bis Grabensohle.

50,00	m²	..............................	..............................

1.2.4.170	Statische Berechnung Verbauelemente

Erstellung einer prüffähigen statischen Berechnung zur Baugrubenverkleidung der Position „Baugrubenverkleidung Verbauelemente“. Grundlage dazu sind die Planunterlagen des Kanals sowie die vorhandene Örtlichkeit mit ihrer Bebauung. Eine detaillierte statische Berechnung eines jedweden Objektes kann nicht zur Verfügung gestellt werden. Hier sind eigenverantwortlich Lastannahmen zu treffen ausgehend von den örtlichen Objekten und diese entsprechend in die Berechnungen einfließen zu lassen.

1,00	psch	..............................	..............................

1.2.4.180	Baugrubenverkleidung Verbauelemente

Rohrgrabenwände mit großflächigen Verbauelementen / Verbauplatten verbauen gemäß DIN 4124. Den Verbau einschließlich den erforderlichen Aussteifungen vorhalten und später wieder beseitigen. Bautiefe bis ca. 4,50 m von OK vorhandener Befestigung bis Grabensohle.

50,00	m²	..............................	..............................

1.2.4.190	Seitlich gelagerter Boden einbauen

Seitlich gelagerter Boden der Position „Boden ausheben und seitlich lagern“ laden, transportieren zum Einbauort und fachgerecht lagenweise einbauen mittels handgeführter Rüttelplatte. Die Verdichtung hat darüber hinaus so zu erfolgen, dass als Verdichtungsnachweis mittels Künzelstab (10cm² Spitze) mind. 10 Schläge/10cm Stablänge auf der gesamten Grabentiefe nachgewiesen werden. Für jede Haltung sind 2 Verdichtungsnachweise zu führen , die hier einzurechnen sind. Die Prüfungen müssen von einer anerkannten Materialprüfstelle durchgeführt werden.

30,000	m³	..............................	..............................

1.2.4.200	Füllbeton

Füllbeton C12/15 als Ersatz für Kiesverfüllung der Baugruben einbauen und verdichten als Zulage zu den Erd- und Verfüllungsarbeiten.

5,000	m³	..............................	..............................

1.2.4.210	Füllmaterial liefern

Füllkies 0/32 mm nach Angabe der Bauleitung liefern und im Bereich der Rohrgräben und Baugruben als Hauptverfüllung einbauen und gem. ZTVE-StB 94 liefern und nach DIN EN 1610 lagenweise einbauen und verdichten. Die Rohrleitungszone ist mit steinfreiem Material zu verfüllen. Die obersten 30 cm sind mit frostsicherem Material herzustellen. Abgerechnet werden 1,65 t = 1,00 m3 Kies. Für die Verdichtung werden 20 % abgezogen. Die Verdichtung hat darüber hinaus so zu erfolgen, dass als Verdichtungsnachweis mittels Künzelstab (10cm² Spitze) mind. 10 Schläge/10cm Stablänge auf der gesamten Grabentiefe nachgewieden werden. Für jede Haltung sind 2 Verdichtungsnachweise zu führen , die hier einzurechnen sind. Die Prüfungen müssen von einer anerkannten Materialprüfstelle durchgeführt werden.

25,000	m³	..............................	..............................

1.2.4.220	Schacht DN 1000 abbrechen, wiederherstellen

Zulage zum Bodenaushub, inkl. aller Erschwernisse. Bestehenden Schacht bis ca. 3m Tiefe aus Betonfertigteilen, Ortbeton und Mauerwerk innerhalb Baugrube abbrechen und Material entsorgen. Nach Abschluss der Arbeiten neuen Schacht DN1000 aus Betonfertigteilen bis 3m Tiefe herstellen: Beton-Fußauflagen, -Schachtringe, -Schachthälse, Auflageringe nach DIN EN 1917 + DIN 4034-1, Typ 2 und den FBS-Qualitätsrichtlinien, mit der für den Einbau und Transport erforderlichen Bewehrung, in wasserundurchlässiger Ausführung, für Fertigschächte liefern und mit fest eingebauten Dichtungen inkl. integriertem Lastübertragungsring druckwasserdicht versetzen. Schachtsohle aus Betonestrich mit einem sufatbeständigen, kunstoffvergütetem, rissfrei aushärtenden Spezialmörtel herstellen. Einschließlich Einbindung der sanierten und angrenzenden Rohrleitungen. Einschließlich Planum, Auflager und Sauberkeitsschicht aus Beton für Schachtunterteil. Steigbügel für einläufigen Steiggang nach DIN 19555, Form A, mit Edelstahl-Kern und PE-Ummantelung, Steigmaß 25 cm, einsetzen. Einschließlich Schachtabdeckung BEGU D400 gemäß DIN EN 124 und DIN 1229 herstellen. Einschließlich Schmutzfänger nach DIN 1221 mit Kreuzstange, Einschließlich Verfüllung und Verdichtung der Baugrube mit Kies/Sand rings um den Schachtkörper, Stärke min. 30cm umlaufend, mit verdichtungsfähiger Kornabstufung, Größtkorn 22mm. Inkl. Handeinbau. Einschließlich Dichtheitsprüfung gemäß DIN 1610 Schächte, Verfahren Wasser.

3	Stk	..............................	..............................

1.2.4.230	Linerendmanschette einbauen  Ei 400 / 600

Herstellen einer Lineranbindung mittels einer baurechtlich zugelassenen Linerendedelstahlmanschette (mehrteilig für den Einbau über eine Schachtabdeckung 625 mm) zur dauerhaften und wasserdichten Abdichtung des Ringspaltes zwischen dem spannungsfreien Liner und dem Schacht. Eine DIBt-Zulassung ist vorzuweisen. Zugelassen sind nur mehrteilige Edelstahlmanschetten aus 1.4404 mit einem stufenlosen Verriegelungsmechanismus, einer doppelseitigen Aufbördelung des Manschettenrandes und einer EPDM-Gummidichtung auf Kompressionsbasis. Die Edelstahlmanschette muss mechanisch im sanierten Kanal bis zum kraftschlüssigen Anliegen an die Rohrwandung verspannt werden. Die Manschette muss die Linerwanddicke ausgleichen, darf im Liner unabhängig von der Nennweite nicht mehr als 3 bis 6 mm auftragen. Die Manschetten müssen entsprechend der Nennweite eine Baulänge von 250 mm oder 300 mm aufweisen. Die Reinigung des Linerendes, das passgenaue Zurückschneiden des Liners, das Aufrechterhalten der Vorflut, sowie das Absperren der Kanalhaltungen und Überpumpen der Abwässer ist einzukalkulieren. Ei 400/600 Baulänge: mind. 250 mm Materialgüte: Edelstahl, 1.4404 Ausführung: mehrteilig

2	Stk	..............................	..............................

1.2.4.240	Frostschutzschicht Fahrbahn einbauen

Frostschutzkies gem. ZTVE SoB-StB und TL SoB-StB liefern und im Bereich der Fahrbahn, im Mittel 36 cm stark, einbauen und verdichten. Die Frostschutzschicht muß dauerhaft ausreichend wasserdurchlässig sein. Durchlässigkeitsbeiwert kf ca. 10-5 Einschließlich Herstellung des Planums, Höhenabweichung von der Sollhöhe +/- 2cm. Material: Lava, Körnung 0/56 mm, korngestuftes Gemisch. Verformungsmodul EV 2 auf der Oberfläche mind. 120 MN/m² Verhältniswert EV 2 / EV 1 < 2,2

30,00	m²	..............................	..............................

1.2.4.250	Feinplanum herstellen

Feinplanum auf Frostschutzschicht herstellen bzw. im Rückschnittsbereich incl. einer Nachverdichtung

30,00	m²	..............................	..............................

1.2.4.260	Bituminöse Tragschicht herstellen

Bituminöse Tragschicht 0/16 mm liefern und einbauen und verdichten. Einbau mit Fertiger, bei nicht mit dem Fertiger zu erreichenden Flächen Einbau per Hand, Ges. Stärke: 10 cm = ca. 230 kg/m² Mischgutart: CS. Min. 70 Gew. v. H. gebrochene Mineralstoffe Bindemittelart: B 80 Stabilität: 30 (300 kg)

30,00	m²	..............................	..............................

1.2.4.270	Haftkleber aufsprühen

Haftkleber nach den technischen Lieferbedingungen für Sonderemulsionen aufsprühen, einschließlich Reinigung der verschmutzten bituminösen Tragschicht. Kehrgut geht in das Eigentum des AN über und ist zu beseitigen. Bindemittelmenge: 0,3 kg/m²

30,00	m²	..............................	..............................

1.2.4.280	Asphaltbeton 0 – 8 mm, 100 kg/m² = 4 cm stark, liefern einbauen und verdichten. Einbau mit Fertiger, bei nicht mit dem Fertiger zu erreichenden Flächen Einbau per Hand.

Asphaltdeckschicht, AC8 DS, 4cm stark herstellen und einbauen und verdichten. Einbau mit Fertiger, bei nicht mit dem Fertiger zu errreichenden Flächen Einbau per Hand. Asphaltdeckschicht aus Asphaltdeckschichtmischgut für AC8 herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 1,0. Einbaudicke 4,0 cm, Bindemittel: B50/70. Bindemittelgehalt: Bmin= 6,0 M.-v.H. Grobe Gesteinskörnung: Aufhellungsgestein Moräne Kat. C90/1, der Lieferkörnung 5/8 mm: 50 M.-v.H. und Moräne Kategorie C90/1. Der Lieferkörnung 2/5 mm:100 M.v.H, Fremdfüller: Kalksteinfüller Kat. CC 70.

30,00	m²	..............................	..............................

1.2.4.290	Abstumpfungsmaßnahme durchführen

Abstumpfungsmaßnahme durchführen zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Material: leichtbituminierte Lieferkörnung 1/3 aus grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht. Abstreumenge: 1,0 Kg/m², Fläche maschinell abstreuen.

30,00	m²	..............................	..............................

1.2.4.300	Bituminöser Fugenverguß herstellen

Anschlußfugen in bituminöser Befestigung auffräsen Bis 2,5 cm tief, mit Heißluftlanze ausblasen, Fuge mit dauerelastischer Bitumenvergußmasse ausfüllen, mit Abstreumaterial abdecken.

35,00	lfdm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.2.4 Baugruben | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.2.5	Sanierung Abwasserkanäle Ei 400 / 600

1.2.5.10	Fräsroboter Ei-Profil 400 / 600

Gestellung eines für die vorstehenden Arbeiten eingesetzten und vor Ort vorhandenen Fräsroboters mit Personal für Sondereinsätze. Fräsarbeiten im Vorlauf bzw. im Zuge nachfolgender Sanierungsmaßnahmen wie vorhandene Hindernisse, Angleichung von verschobenen Verbindungen, verfestigte Ablagerungen/Inkrustationen, einragende Rohrscherben, Wurzeln, oder einragende Dichtungen etc. abfräsen oder Schadstellen auffräsen etc.. Im Nachgang anzubindende Rohrzuläufe sind entsprechend des geplanten Sanierungsverfahren vorzubereiten. Bei Sanierung mittels Schlauchlining ist jede Muffe, soweit der Altrohrzustand es zulässt, mittels Fräsen anzugleichen. Die Fräsarbeiten sind in nicht begehbaren Rohrquerschnitten mittels spezieller Roboterverfahren mit hydraulisch betriebenem Fräsrobotor nach dem Merkblatt DWA-M 143-16 durchzuführen. Die Fräskanten sind bündig mit der Innenwandung des Rohres herzustellen. Die gefrästen Flächen sind fachgerecht durch Spülen zu reinigen und das Fräsgut ordnungsgemäß zu entsorgen. Die anfallenden Entsorgungsgebühren sind in den EP einzurechnen. Ein durch die Roboterarbeiten beschädigtes Rohr ist auf Kosten des AN zu sanieren. Die Gestellung einer TV-Anlage für die Fräsarbeiten ist in den EP einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Die Arbeiten sind komplett, d.h. zeitlich lückenlos auf Video zu dokumentieren. Das Video gilt als Nachweis bzw. Abrechnungsbasis. Gezahlt wird die reine Arbeits- und Bewegungszeit im Kanal; Umbau und Rüstzeiten sind einzukalkulieren. Einschließlich aller Nebenarbeiten. Die Fräszeiten sind haltungsscharf im Sanierungsprotokoll mit Zeitnachweis lt. Video aufzulisten. Ohne Nachweis (Liste und Video) erfolgt keine Vergütung der Leistung. Fräseinsatz in Haltungen und Leitungen der Nennweiten Ei-Profil Breite 400 mm / Höhe 600 mm. Einsatz von 9 bis 3 Uhr gemäß DWA-M 149-2 bzw. DIN 13508-2

10,00	h	..............................	..............................

1.2.5.20	Fräsroboter Ei-Profil 400 / 600, Zulage

Zulage zur Position „Fräsroboter Ei-Profil 400 / 600“ Fräseinsatz in Haltungen und Leitungen der Nennweiten Ei-Profil Breite 400 mm / Höhe 600 mm. Einsatz unterhalb von 9 bis 3 Uhr gemäß DWA-M 149-2 bzw. DIN 13508-2. Die Zulage wird einmalig pro Haltung vergütet. Ansonsten wie Bezugsposition.

2	Stk	..............................	..............................

1.2.5.30	Wasserhaltung Hauptkanal Ei 400 / 600

Mischwasser des Hauptkanals Ei-Profil Breite 400 mm / Höhe 600 mm bis 50 l/s überleiten. Die Sanierung der Mischwasserkanäle soll während eine niederschlagsfreien Phase durchgeführt werden. Die zu erwartenden Niederschlagsverhältnisse sind vor Beginn der Arbeiten insbesondere Begehung der Schachtbauwerke zu überprüfen. Der Pumpensumpfschacht ist bei beginnendem Niederschlag regelmäßig auf Einstau zu prüfen. Bei Einstau ab 0,5m über Rohrscheitel sind die Arbeiten zu unterbrechen und der Kanalquerschnitt freizugeben. In den Einheitspreis einzurechnen sind: - Überleitung für Pumpenleistung aus Kunststoff- oder Stahl einschl. Bögen bis 200m Länge. - Mischwasser-Tauchpumpe einschl. einbauen, betreiben, umsetzen und abbauen. - Ein- und Ausbauen von Absperrblasen. - Aufstellen, betreiben und abbauen des Stromaggregats Die Entwässerung des Hauptkanals ist jederzeit zu gewährleisten. Eine Ersatzweise dauerhafte Überleitung mittels Pumpen außerhalb der Arbeitszeit ist nicht zulässig. Abrechnung erfolgt einmalig pro zu sanierender Haltung. Die Wasserhaltung ist mittels Foto nachzuweisen. Pumpenleistung nach Wahl des AN.

2	Stk	..............................	..............................

1.2.5.40	Wasserhaltung Anschlussleitung

Abwasserhaltung der Anschlussleitungen für die Dauer sämtlicher im in diesem LV enthaltenen Arbeiten betreiben, inkl. Auf- u. Abbau sowie Vorhaltung der benötigten Anlagen. In den EP einzukalkulieren sind insbesondere: - Stellen, vorhalten und betreiben der erf. Pumpen, Absperrblasen, Rohr-/ Schlauchleitungen und Werkzeuge für die Dauer der Bauzeit. - Liefern und einbauen aller für die Durchführung der Leistung erf. Materialien. - Kosten für Betriebsstoffe, Bedienungspersonal sowie alle Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit in der Zeit von 0 - 24 Uhr. - Das Anschließen von Rohrleitungen für die Wasserüberleitung. - Nach Abschluss der Arbeiten sämtliche Materialien, Geräte und Werkzeuge beseitigen. Einzukalkulieren ist die Installation der Abwasserübernahme auf dem Privatgrundstück durch Revisionsöffnungen in Schächten oder im Gebäude. Der AN hat die Abstimmung mit den Privateigentümern über die Installation der Abwasserübernahme auf dem Privatgrundstück durchzuführen und einzukalkulieren. Die Abstimmungen und Ausführungen sind zu dokumentieren. Rückstau in die Privatleitungen ist auszuschließen. Insbesondere ist der AG von möglichen Schadensforderungen freizustellen. Die Abrechnung erfolgt einmal pro Anschlussleitung! Die Abrechnung kann nur für dokumentierte Arbeiten erfolgen. Anschlussleitung DN100 bis DN200.

30	Stk	..............................	..............................

1.2.5.50	Kanalreinigung Ei 400 / 600

Für die Reinigung der Kanäle ist der Einsatz eines kombinierten Hochdruckspül- und Saugfahrzeuges mit mindestens 150 m Spülschlauchlänge vorzusehen, so dass das bei der Reinigung anfallende Spülgut direkt aufgenommen werden kann. Bei Kanälen mit ausreichender permanenter Wasserführung muss das Fahrzeug wasserautark arbeiten können, indem das beim Saugvorgang aufgenommene Kanal- und Spülwasser wieder dem Spülwasser zugeführt wird. Wasser kann mit einem Standrohr mit Zähler entnommen werden. Das Beschaffen und Vorhalten des Standrohres ist Sache des AN und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Kosten für das entnommene Wasser sind ebenfalls einzurechnen. Schächte, Schlamm- und Schmutzfänger sind ebenfalls zu reinigen. Die Bedienung des Wagens sowie alle Nebenleistungen einschl. Öffnen und Schließen der Schachtabdeckung ist Sache des AN und in den Einheitspreis einzukalkulieren. Der AN gewährleistet fachgerechtes Arbeiten und haftet bei auftretenden Schäden. Der AN muss über das RAL-Gütezeichen R der Gütegemeinschaft "Güteschutz Kanalbau" oder eines gleichwertigen Gütezeichens verfügen. Ersatzweise kann ein Fremdüberwachungsvertrag vorgelegt werden, bei der die Anforderungen der RAL-Güte- und Prüfbestimmungen GZ 961 zu erfüllen sind. Kanalhaltungen mittels Hochdruckspülung mit dem zur einwandfreien Feststellung des Ist-Zustandes im Kanal erforderlichen Wasserdruck reinigen. Der Spüldruck ist in Abhängigkeit vom Rohrdurchmesser und der eingesetzten Düse so einzustellen, so dass keine Schäden entstehen. Die Abrechnung erfolgt gem. der Untersuchungslänge der Bestandspläne (Schachtmitte – Schachtmitte) Abrechnungsbasis ist nur der tatsächlich einmal gereinigte laufende Meter. Einschl. aller Nebenleistungen. Ausführung in Teilabschnitten, Mehrfache An- und Abfahrten sind einzurechnen. Vergütet wird nur eine einmalige Reinigung. Zusätzlich erforderliche Reinigungen werden nicht vergütet und sind in den EP einzurechnen. Mischwasserkanal, Kanalabmessungen bis einschließlich Ei-Profil Breite 400 mm / Höhe 600 mm, Verschmutzungsgrad bis 15%. Einschließlich Entsorgung des Spülgutes.

120,00	m	..............................	..............................

1.2.5.60	Schacht reinigen DN 1000, Tiefe bis 4m

Schächte und Schachtbauwerke, Tiefe bis 4,00 m, komplett mit Wasserdruck reinigen. Schächte DN 1000 bis 2000mm rund, Bauwerke bis 2m x 3m Seitenlänge. Schmutzfänger, Steighilfen, Schachtwände, Bermen und Gerinne mit HD- Wasserstrahl reinigen. Räumgut geht ins Eigentum des AN über und ist von ihm zu entsorgen. Vergütet wird nur eine einmalige Reinigung. Zusätzlich erforderliche Reinigungen werden nicht vergütet und sind in den EP einzurechnen.

3	Stk	..............................	..............................

1.2.5.70	Abwasserkanal Ei 400 / 600 kalibrieren

Aufspüren der Verformungen, Feststellen des Rohrquerschnitts als vorbereitende Maßnahme zum Einzugsverfahren, durch elektrooptisches, lasergestützes Verfahren. Inkl. Abgleich der Soll-Ist-Abmessungen und Ermittlung der Abweichungen und Deformationen. Für die Untersuchung ist Abwasserfreiheit zu gewährleisten. Durchführung vor Bestellung der Rohre. Altrohr Ei-Profil Breite 400 mm / Höhe 600 mm

120,00	m	..............................	..............................

1.2.5.80	Hindernisfreiheit, Anschlüsse einmessen Ei 400 / 600

Vorbereitung für die grabenlose Anbindung von Anschlusskanälen. Dazu unmittelbar vor der Sanierung vorhandene Zuläufe in der zu sanierenden Altrohrtrasse mittels Fräsroboter unter TV-Beobachtung nach Station und Lage am Umfang exakt einmessen. Vorgefundene Anschlüsse je Haltung durchnummerieren und mittels Zentimetermaßband den Abstand Anschlussmitte zu Schachtwandung oder OK Schachtdeckel messen. Notieren der Lage des Anschlusskanals als Uhrzeitposition am TVMonitor. Daten protokollieren und als Kopie mit Name, Schacht- und Haltungsnummer dem Auftraggeber übergeben. Einmessen und Auffräsen der Anschlüsse hat durch dieselbe Kolonne zu erfolgen. Die Haltung ist hierbei ebenfalls auf Hindernisfreiheit zu kontrollieren. Das Ergebnis ist mittels Protokoll/Bericht zu dokumentieren. Abrechnung einmalig nach sanierter Haltungslänge. Ei-Profil Breite 400 mm / Höhe 600 mm

120,00	m	..............................	..............................

1.2.5.90	Baugrube vorbereiten

Baugrube als Ziel- oder Startbaugrube für den Einbau der Stahlwiderlager zur Ableitung der Press- und Zugkräfte des „Tight in Pipe“ - Verfahrens zur Aufnahme der Zug- und Druckkräfte umrüsten. Einschließlich Vorbereitung für den Einbau einer Zuglafette bzw. Windentechnik zur Zugunterstützung. Einschließlich Einfahren und Bergen des Führungskopfes. Ausführung nach Wahl des AN. In diese Position sind sämtliche Nebenarbeiten, Materialien, Behelfsmittel einzurechnen. Die Vergütung erfolgt pro zu sanierender Haltung einmalig.

2	Stk	..............................	..............................

1.2.5.100	Rohrstatik Eiprofil 377 / 560

Erstellen einer Rohrstatik (Vortriebsrohr) für alle einzubauenden Abwasser-Vortriebsrohre, für alle einzubauenden Nennweiten und je mit maximaler und minimaler Überdeckung, Belastung SLW 60, in prüffähiger Form, nach DWA-Arbeitsblatt A 161. Maximale Überdeckung: ca. 4,50 m Minimale Überdeckung: ca. 2,00 m ARZ III Vorverformung > 20% Grundwasserstand bis OK Rohrscheitel. Nur für den Nachweis Beulen anzusetzen: Grundwasser bis 4,50m über Sohle. Altkanal Ei-Profil Breite 400 mm / Höhe 600 mm Sanierungsrohr Ei-Profil Breite 377 mm / Höhe 560 mm

2	Stk	..............................	..............................

1.2.5.110	Kurzrohr aus PE-RM SV Ei-Profil ba 377 / ha 560, s=23mm liefern

Liefern von Vortriebsrohren aus Polyethylen PE 100, TYP PE-RM SV, System Simona oder gleichwertig PE-HD Rohr nach DIN 8074/ 75 gem. den Anforderungen nach DIN EN 12666-1. Wandintegrierte, glatte Steckverbindung mit 2-facher, fest integrierter Lippendichtung gem. DIN EN 681. Prüfung nach DIN 4060. Ein Aufbringen der Dichtringe auf der Baustelle ist nicht zulässig! Liningrohr getempert für maximal aufnehmende Schubkraft und Formstabilität. Rohrfarbe schwarz, mit inspektionsfreundlicher, heller Innenfläche. Anforderungen an das Rohrsystem gem. DIN 476, chemische Widerstandsfähigkeit gem. Beiblatt 1 zur DIN 8075 Vortriebsrohr spannungsfrei wärmebehandelt für maximal aufzunehmende Vortriebskraft und Passgenauigkeit. Rohrabmessungen: Ei-Profil Breite außen ba=377mm, Höhe außen=560mm, Wandstärke s=23mm Gesamt-/Verlegelänge des Einzelrohres: 1,50m / 1,63m Zul. Vortriebskraft mindestens 300 KN Die Gleichwertigkeit ist bei der Angebotsabgabe durch den Bieter nachzuweisen. Vom Bieter anzugeben: Angebotenes Produkt: ______________ Zulässige Vortriebskraft Zug (in to): ______________ Zulässige Vortriebskraft Druck (in to): ______________ Abmessung DA in mm: ______________ Wandstärke in mm: ______________ Einstecktiefe Muffe-Spitzende: ______________ (Sollte seitens des Bieters kein Eintrag erfolgen, gilt automatisch das Leitfabrikat). Sämtliche Prüf- und Zulassungsnachweise sind Vertragsbestandteil und sind auf Verlangen vor Beginn der Baumaßnahme vorzulegen.

120,00	m	..............................	..............................

1.2.5.120	TIP-Verfahren mit Kurzrohren, Altrohr Eiprofil 400 / 600

Statisches „Tight-in-Pipe“-Verfahren mit Kurzrohreinbau Ei-Profil ba 377 / ha 560, s=23mm mit definiertem Ringraum im Vorschubverfahren aus Baugruben heraus in Anlehnung an DWA-M143-12 und RSV M 2.2, Renovierung eines bestehenden Altrohrkanals Beton Ei-Profil Breite 400 mm / Höhe 600 mm, Einzelhaltungslängen bis zu ca. 75m. Einbau eines nennweitengleichen Rohres unter Verdrängung des Altrohres sowie gleichzeitiger Auskalibrierung von Deformationen, Rohrbrüchen, Einstürzen und Versätzen mittels ein- oder mehrgliedriger Kalibriertechnik und angepasstem Steigungswinkel während des Einbauvorgangs. Einzurechnen ist aufgrund der starken Altrohrverformungen neben der Zuglafette auch eine parallele Druckeinheit mit Hydraulikzylinder. Einzelrohrstrang sicher mittels Gestängeverspanntechnik im Rohreinziehschacht vorspannen und bei gleichzeitig wirkendem Druck / Zug einbauen. Die auf das Vortriebsrohr wirkenden Schubkräfte sind stetig zu kontrollieren und die Verspanntechnik auf die zulässigen Vortriebskräfte der einzubauenden Vortriebsrohre einzustellen. Die Werte sind in das zugehörige Baustellenprotokoll einzutragen. System Tracto-Technik oder gleichwertiger Art. Vom Bieter anzugeben: Maschinentechnik (Typ): __________________ Verspanntechnik für Kurzrohr (Typ): __________________ Durchmesser Kalibrierkopf: __________________ (Sollte seitens des Bieters kein Eintrag erfolgen, gilt automatisch das Leitfabrikat). Altrohr: B, Ei-Profil Breite 400 mm / Höhe 600 mm Neurohr: PP-RM SV Ei-Profil ba 377 / ha 560, s=23mm Zugkraft: min. 40 t Druckkraft: min 30 t In diese Position ist die reine Einbauleistung unter gleichzeitigem Zug-/Druckkräften mit allen erforderlichen Nebenarbeiten sowie Einbau der ausgelegten Kurzrohrmodule Ei-Profil ba 377 / ha 560, s=23mm und aller erforderlichen Formteile (Überschiebmuffen, Schachtfutter), Herstellung der Zwischenstücke wie Pass- und Gelenkstücke im Schacht und in der Grube. Einschließlich der erforderlichen Rohrschnitte und sämtlicher Nebenarbeiten. Die Zuläufe / Anschlussleitungen sind direkt im Anschluss an die Sanierung nach Abklingen der Spannungen zu öffnen. Diese Leistung wird gesondert vergütet. Das Rohrmaterial wird gesondert vergütet.

120,00	m	..............................	..............................

1.2.5.130	TIP-Schachtanbindung aus PE-RM Ei-Profil ba 377 / ha 560, s=23mm Zielschacht

Schachtanbindungssystem aus Polyethylen PE 100, TYP PE-RM SV für TIP-Verfahren liefern und einbauen. System bestehend aus einem Doppelmuffen- und einem Schachtendrohr für die Anbindung an einen Zielschacht. Endrohr Quarzsand besandet oder mit Polyesterkaschierung als Haftbrücke zwischen PE-Neu- und Altrohrsystem. System abgestimmt auf Vortriebsrohr: Ei-Profil ba 377 / ha 560, s=23mm. Mit zusätzlich aufgebrachtem EPDM-Dichtring zur dauerhaft sicheren und hinterwanderungsfreien Ringspaltabdichtung ohne Stemmarbeiten. Typ T-SEF-Z, System Simona oder gleichwertig. Anbindung an Schacht mittels Reparaturmörtel Ergelit-10SD oder gleichwertig. Zulage zur Rohrposition. Vom Bieter anzugeben: Angebotenes Produkt Schachtanbindung: ______________ Angebotenes Produkt Reparaturmörtel: ______________ (Sollte seitens des Bieters kein Eintrag erfolgen, gilt automatisch das Leitfabrikat).

2	Stk	..............................	..............................

1.2.5.140	TIP-Schachtanbindung aus PE-RM Ei-Profil ba 377 / ha 560, s=23mm Startschacht

Schachtanbindungssystem aus Polyethylen PE 100, TYP PE-RM SV für TIP-Verfahren liefern und einbauen. System bestehend aus einem Doppelmuffen- und einem Schachtendrohr für die Anbindung an einen Startschacht. Endrohr Quarzsand besandet oder mit Polyesterkaschierung als Haftbrücke zwischen PE-Neu- und Altrohrsystem. System abgestimmt auf Vortriebsrohr: Ei-Profil ba 377 / ha 560, s=23mm. Mit zusätzlich aufgebrachtem EPDM-Dichtring zur dauerhaft sicheren und hinterwanderungsfreien Ringspaltabdichtung ohne Stemmarbeiten. Typ T-SEF-Z, System Simona oder gleichwertig. Anbindung an Schacht mittels Reparaturmörtel Ergelit-10SD oder gleichwertig. Zulage zur Rohrposition. Vom Bieter anzugeben: Angebotenes Produkt Schachtanbindung: ______________ Angebotenes Produkt Reparaturmörtel: ______________ (Sollte seitens des Bieters kein Eintrag erfolgen, gilt automatisch das Leitfabrikat).

2	Stk	..............................	..............................

1.2.5.150	Zulauf mittels Verpressung anbinden HK Ei-Profil ba 377 / ha 560, s=23mm

Der Rohrzulauf ist vor der Sanierung des Hauptkanals mittels Fräsroboter vorzubereiten, diese Leistung wird gesondert vergütet. Nach Sanierung des Hauptkanals Ei-Profil ba 377 / ha 560, s=23mm ist dieser durch Verpressen mit EP-Harz (System KA-TE o. gleichwertig) an den sanierten Hauptkanal anzubinden. Einschließlich Vorflutsicherung im Seitenzulauf für die Dauer der Sanierungsarbeiten. Der zuvor eingemessene Rohrzulauf ist mittels Fräsroboter im für die Anbindung erforderlichen Maß zu öffnen, diese Leistung ist einzurechnen. Die Sanierungsarbeiten sind unter Kamerabeobachtung von einem Sanierungsfahrzeug aus zu steuern. Der Packer wird gesteuert an der Schadstelle positioniert. Die Schadstelle und evtl. vorhandene Hohlräume sind durch Materialinjektion vollständig zu füllen. Die Oberflächen sind nach der Aushärtung nachzuarbeiten. Der Injektionsdruck und die Injektionsmenge sind automatisch aufzuzeichnen und zu dokumentieren. Die Ausführung erfolgt gemäß dem Merkblatt DWA-M 143-16. Alle zur Ausführung der Anschlusssanierung erforderl. Arbeiten (Reinigen, Fräsen, Verpressen, Schleifen etc.) sowie die TV-Beobachtung und Dokumentation sind in den EP einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Hauptkanal: PP-HM Ei-Profil ba 377 / ha 560, s=23mm Anschlussleitung: - Rohrmaterial unterschiedlich. - Rohr DN 100 - 200. - Lage am Umfang des Hauptkanals: 9 Uhr – 3 Uhr Abgerechnet wird die Anzahl der sanierten Rohrzuläufe. Vom Bieter anzugeben: Angebotenes Produkt / Verfahren Verpresssystem: ______________ Angebotenes Produkt / Verfahren Harzsystem: ______________ (Sollte seitens des Bieters kein Eintrag erfolgen, gilt automatisch das Leitfabrikat).

30	Stk	..............................	..............................

1.2.5.160	Zulauf mittels Verpressung anbinden HK Ei-Profil ba 377 / ha 560, s=23mm , Zulage

Zulage zur Position „Zulauf mittels Verpressung anbinden HK Ei-Profil ba 377 / ha 560, s=23mm“ Zulauf mittels Verpressung anbinden in Haltungen und Leitungen der Nennweiten Ei-Profil ba 377 / ha 560, s=23mm. Einsatz unterhalb von 9 bis 3 Uhr gemäß DWA-M 149-2 bzw. DIN 13508-2. Die Zulage wird einmalig pro Haltung vergütet. Ansonsten wie Bezugsposition.

2	Stk	..............................	..............................

1.2.5.170	Dichtheitsprüfung Ei 377 / 560 nach DIN EN1610 Haltungen

Kanalhaltungen nach DIN EN 1610 auf Dichtheit prüfen, zusätzlich zu den Prüfbedingungen der DIN EN 1610 gelten die erschwerten Prüfbedingungen des DWA-A 139! Einschließlich aller Abdichtungen, Sicherungen sowie Bereitstellen aller erforderlichen Gerätschaften und Materialien. Die Prüfung ist mittels Luft (Verfahren LC) oder Wasser durchzuführen. Von jeder Prüfung ist die Bauleitung des AG rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. Eine Druckprüfung ohne Beisein der Bauleitung des AG gilt als nicht abgenommen. Abrechnung nach Haltungslänge, vergütet werden nur die bestandenen Prüfungen. Die Prüfungen sind haltungsweise durchzuführen. Kanalhaltungen bis einschließlich Ei-Profil Breite 377 mm / Höhe 560 mm Mischwasserkanal, Einzellängen bis 75m

2	Stk	..............................	..............................

1.2.5.180	Kanal-TV-Untersuchung Ei 377 / 560

Allgemeines Dem AG sind die Untersuchungsdaten im Format OpenSTRAKAT zu übergeben. Der AN erhält dazu eine OpenSTRAKAT-Ausgabe an externen Bearbeiter vom AG. In dieser Datenbank wird die optische Inspektion durchgeführt und nach Beendigung der Arbeiten wird dem AG eine Ausgabe an den Auftraggeber übergeben. Verbindliche Grundlage der optischen Untersuchung ist das Kürzelsystem der EN 13508-2, Merkblatt DWA-M 149-2. Die Ergebnisse der Untersuchung sind entsprechend DWA-M 149-2 in einem Untersuchungsbericht zu dokumentieren. Es sind zwingend zwei Personen pro Fahrzeug einzusetzen. Bei der Kanalfernaugeuntersuchung sind nur TV-Inspektionssysteme mit mindestens folgender Ausstattung einzusetzen: Optische Zustandserfassung mit Hilfe eines Kugelbildscanners und Übergabe der Ergebnisse an den AG (Panoramo-Technik). Es werden die folgenden Leistungsmerkmale erwartet: Erfassung des sanierten Zustandes vor Ort mit Hilfe eines axial arbeitenden Kugelbildscanners. Örtliche Aufnahme der Bilddaten mit einer max. Geschwindigkeit von 35 cm/sec und einer Bildaufnahme alle 5 cm längs einer senkrechten Achse. Vollsphärische Bilderfassung 360 Grad x 360 Grad. Hinweis: Wasserzuläufe in den Schacht im Rahmen der Untersuchung sind zulässig und müssen nicht unterbunden werden. Ein Abstieg in die Kanalisation wird vom AG nicht erwartet bzw. vergütet. - Kabellängen von mindestens 300 m für die Inspektion von nicht unmittelbar zugänglichen Haltungen - hochauflösende Darstellung (0,1 mm bei Durchmesser 500 mm, 0,2 mm bei Durchmesser ab 600 mm) - Aufzeichnung der Untersuchung im (IPF-Format) Aufzuzeichnen sind: - Allgemeine Daten - Haltungsspezifische Daten - Untersuchungsdaten Die Abrechnung erfolgt nach Durchsicht der DVDs und Protokolle und der erfolgreichen Einspielung der Untersuchungsdaten in die Kanaldatenbank. Das Kamerasystem hat ferner in technischer Hinsicht den in DWA-M 149-5 beschriebenen Anforderungen zu genügen. Damit eine jederzeitige Erreichbarkeit des/der TV-Wagen gewährleistet ist, ist jeweils eine mobile Telefonanlage vorzuhalten. Die Rufnummer ist dem AG unverzüglich mitzuteilen. Kameraeinsatz Die Bedienung des Wagens sowie alle Nebenarbeiten einschließlich Öffnen und Schließen der Schachtdeckel ist Sache des AN und in die Einheitspreise einzurechnen, einschl. An- und Abfahrten. Bezugspunkt (Startpunkt der Inspektion) ist der Schachtmittelpunkt. Er hat die Station 0,0 m. Alle Längenaufzeichnungen sind auf diesen Punkt zu beziehen. Bei jedem Schaden ist neben dem Hauptcode die Charakterisierung und Quantifizierung mit Lage am Umfang (Zifferblatt-Referenz im Uhrzeigersinn) anzugeben. Jedes Untersuchungsmerkmal ist durch ein digitales Foto zu dokumentieren. Ebenfalls darf der Tageseinsatz einschließlich Pausen nicht länger als 10 Stunden sein. Um eine gründliche Untersuchung - insbesondere auch des Sohlbereichs - durchführen zu können, sind die Kanäle oberhalb der zu untersuchenden Haltung ggf. mit einer Absperrvorrichtung (z. B. Gummiblase) abzudichten. Das Vorhalten und der Ein- und Ausbau der Absperrvorrichtungen sind in den Einheitspreis einzurechnen. Stillstandszeiten werden in dem Zusammenhang nicht vergütet. Bei Gefahr eines Rückstaues ist das anfallende Abwasser mittels Pumpen und dichten Leitungen umzupumpen. Die Vergütung erfolgt in gesonderter Position. Es ist jedoch darauf zu achten, dass durch den Rückstau keine Schäden entstehen. Die Abstimmung über die zu untersuchenden Kanäle erfolgt ausschließlich mit den vom AG dazu autorisierten Personen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass andere Arbeiten nicht vergütet werden. Den Anweisungen des AG ist unbedingt Folge zu leisten. Einschließlich Erstellung Dokumentation und Übergabe auf Datenträger (DVD oder Festplatte) im IPF-Format. Während der TV-Befahrung ist am Zielschacht eine Lichtquelle vorzusehen, um eventuelle Lageabweichungen des Altkanals optisch feststellen zu können. Kanalhaltungen Ei-Profil Breite 377 mm / Höhe 560 mm Mischwasserkanal Einzellängen bis 75m

120,00	m	..............................	..............................

1.2.5.190	Schachtuntersuchung

Inspektionssystem für Schächte mit folgenden Leistungsmerkmalen: Schachtinspektion, Kanal - TV - Fahrzeug mit 3D Kugelbildscanner, Datenerfassungsprogramm kompatibel zur OPEN STRAKAT Daten erstellen, Lückenlose Aufnahme der gesamten Schachtes, Datenauswertung im Fahrzeug oder im Büro, Digitale Datenerfassung und Speicherung, Inspektionsgeschwindigkeit bis max. 0,35m/sec. Zweidimensionale Darstellung der Schachtwände, Perspektivische Schachtdarstellung. Betrachtung des Schachtzustands vor Ort im Untersuchungsfahrzeug (Livebild) und nachträglich im Büro (Scan-Bilddateien). Vollsphärische Bilderfassung 360° x 360° Aufnahme der Schachtinnenflächenabwicklung mit einer Umfangsauflösung von mind. 2500 Zeilen Inspektionssimulation (virtuelle Kamerainspektion). Aufwärts- und Abwärtsfahrt mit wählbarer Geschwindigkeit. Freie Wahl der Blickrichtung und kontinuierliche Drehbarkeit des Blickwinkels Synchronisation der perspektivischen Ansicht und der Innenflächenabwicklung Aufruf von bestimmten Betrachtungspositionen anhand dargestellter Inspektionsdaten (Datenindex). Schadensvermessung in der Innenflächenabwicklung Schachttiefe : 1,00 m bis 4,00 m Schachtdurchmesser : DN 1000 bis 2000 mm Schachtbauwerke : Seitenlängen bis 2m x 3m

3	Stk	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.2.5 Sanierung Abwasserkanäle Ei 400 / 600 | .............................. |
| --- | --- |

_______________

_______________

Summe Gewerk

| 1.2 Bergerstraße | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.3	Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind gemäß den Ausführungen der VOB/B § 15 vor Ausführung der Bauleitung des AG anzuzeigen. Ist dies in begründeten Ausnahmefällen nicht möglich, sind die Stundenlohnarbeiten spätestens am Folgetag der Bauleitung vorzulegen. Ansonsten besteht kein Anspruch auf Vergütung. Die nachstehend aufgeführten Stundenlohnarbeiten für Gerätschaften und Personen sind so zu kalkulieren, dass die Preise auskömmlich sind, auch für den Fall, dass sich die Stundensätze wesentlich nach oben oder unten ändern. Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdrückliche Anweisung und Abstimmung mit der Bauleitung des AG auszuführen. Die angebotenen Stundensätze werden auch bei Nachtragskalkulationen sowie für den Fall einer bauablaufbehindernden Störung zugrunde gelegt und beinhalten daher auch die zugehörigen Baustellengemeinkosten, allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn sowie anteilige Kosten für das Aufsichtspersonal. Es sind die Geräte anzubieten, mit denen hauptsächlich die durchzuführenden Arbeiten erbracht werden. Angeboten wird für das jeweilige Gerät ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.

1.3.10	Stillstand

Stillstand der gesamten Kanalbaukolonne, die der AN nicht zu vertreten hat. Es erfolgt lediglich eine Vergütung von Werktagen (Montag bis Freitag). Samstage, Sonntage und Feiertage werden nicht vergütet. Die Vergütung erfolgt nur, wenn an keiner Stelle in keinem Abschnitt Arbeiten durchgeführt werden können. Witterungs-/wetterbedingte Stillstände werden nicht vergütet.

5,0	Tag	..............................	..............................

1.3.20	Vorarbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter auf Anordnung des AG ausführen. Für Einsätze unter erschwerten Bedingungen (z.B. Begehungen, Schachtarbeiten).

5,00	h	..............................	..............................

1.3.30	Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter auf Anordnung des AG ausführen. Für Einsätze unter erschwerten Bedingungen (z.B. Begehungen, Schachtarbeiten).

5,00	h	..............................	..............................

1.3.40	Werker

Stundenlohnarbeiten durch Werker auf Anordnung des AG ausführen. Für Einsätze unter erschwerten Bedingungen (z.B. Begehungen, Schachtarbeiten).

5,00	h	..............................	..............................

1.3.50	Hochdruck- Spül- und Saugfahrzeug

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. Stunden für Hochdruck Spül- und Saugfahrzeug.

5,00	h	..............................	..............................

1.3.60	Kanal-TV-Inspektionsfahrzeug

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. Stunden für Kanal-TV-Inspektionsfahrzeug.

5,00	h	..............................	..............................

1.3.70	Gestellung Bagger

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. Stunden für Bagger. Gestellung (Betriebsstunden) eines Baggers mit Bedienung und Betriebsstoffen. Löffelinhalt bis 1 m3

5,00	h	..............................	..............................

1.3.80	Gestellung LKW

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. Stunden für LKW. Gestellung (Betriebsstunden) eines LKW mit Bedienung und Betriebsstoffen, Art = Kippeinrichtung Antrieb = Allrad Nutzlast bis einschl. 8 to

5,00	h	..............................	..............................

_______________

Summe Gewerk

| 1.3 Stundenlohnarbeiten | .............................. |
| --- | --- |

_______________

_______________

Summe Abschnitt

| 1 Leistungsverzeichnis Renovierung Tight in Pipe (TIP) | .............................. |
| --- | --- |

_______________

Zusammenstellung Gewerk 1.1 Am Bollwerk

| Titel 1.1.1 | Arbeiten alle Abschnitte | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.1.2 | Oberbau | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.1.3 | Kampfmittelbeseitigungsdienst | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.1.4 | Baugruben | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.1.5 | Sanierung Abwasserkanäle 1200 / 1500 | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+ 19,0 % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

Zusammenstellung Gewerk 1.2 Bergerstraße

| Titel 1.2.1 | Arbeiten alle Abschnitte | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.2.2 | Oberbau | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.2.3 | Kampfmittelbeseitigungsdienst | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.2.4 | Baugruben | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.2.5 | Sanierung Abwasserkanäle Ei 400 / 600 | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+ 19,0 % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

Zusammenstellung Gewerk 1.3 Stundenlohnarbeiten

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+ 19,0 % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

Zusammenstellung Abschnitt 1 Leistungsverzeichnis Renovierung Tight in Pipe (TIP)

| Gewerk 1.1 | Am Bollwerk | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Gewerk 1.2 | Bergerstraße | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Gewerk 1.3 | Stundenlohnarbeiten | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+19,0 % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

Gesamtzusammenstellung Sanierung mittels Tight in Pipe (TIP)

| Abschnitt 1 | Leistungsverzeichnis Renovierung Tight in Pipe (TIP) | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+ 19,0 % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________