Kapitel: A

Leistungsbeschreibung

für das

Offene Verfahren

Rahmenvereinbarung Dieselkraftstoff in definierter Qualität

Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die Bereitstellung von Dieselkraftstoff in definierter Qualität

zur Lieferung an die Kreisverwaltung Euskirchen

- Vorbemerkungen

Die Kreisverwaltung Euskirchen betreibt am Kreishaus Euskirchen, Jülicher Ring 32, 53879 Euskirchen sowie am kreiseigenen Abfallwirtschaftszentrum in 53894 Mechernich-Strempt, Strempter Heide 1 zwei Tankstellen mit oberirdischen Dieseltanks mit 30.000 Litern (Euskirchen) bzw. 40.000 Litern (Mechernich) Fassungsvermögen für alle Fahrzeuge der Kreisverwaltung Euskirchen, einschließlich der Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie der Fahrzeuge des Abfallwirtschaftszentrums.

Zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung des Kreises Euskirchen muss die Betankung der kreiseigenen Fahrzeuge möglich/gewährleistet sein.

Zur Versorgung in einem Krisenfall hält die Kreisverwaltung Euskirchen Kraftstoffvorräte an den kreiseigenen Tankstellen bereit. Es ist eine Kraftstoffqualität erforderlich, die möglichst lange Lagerzeiten ohne Qualitätseinbußen ermöglicht und bei sehr hohen und sehr niedrigen Außentemperaturen einen zuverlässigen Betrieb von Verbrennungsmotoren in Kraftfahrzeugen und Netzersatzanlagen gewährleistet.

Der Auftraggeber schreibt mit diesem Verfahren eine Rahmenvereinbarung (Anlage 1) über die Lieferung von schwefelarmen Dieselkraftstoff nach DIN EN 590 aus.

- Gegenstand und Abrufmenge

Gegenstand der beabsichtigten Rahmenvereinbarung ist die ganzjährige Bereitstellung von Dieselkraftstoff in der nachfolgend definierten Qualität zur Lieferung an die Kreisverwaltung Euskirchen und das Abfallwirtschaftszentrum des Kreises Euskirchen in Mechernich Strempt.

Der Auftragnehmer muss nach DIN ISO 9001 zertifiziert sein. Ein entsprechender Nachweis ist mit dem Angebot einzureichen.

Die abzunehmende Menge wird mit bis zu 600.000 Liter pro Jahr geschätzt. Die maximale Abnahmemenge pro Jahr wird auf 800.000 Liter festgelegt.

Zum Abruf aus der Rahmenvereinbarung ist der Kreis Euskirchen berechtigt.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für den Zeitraum von zwei Jahren (mit der zweimaligen Verlängerungsoption um je ein weiteres Jahr), die v. g. Menge bereitzustellen und entsprechend zu liefern. Der Abruf-/Lieferumfang bestimmt sich nach dem tatsächlichen Bedarf; ein Anspruch auf Abnahme der vorstehend genannten Mengen besteht nicht.

- Kraftstoffqualität

Der Kraftstoff (Diesel) muss folgende Eigenschaften aufweisen:

- Erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN 590 für Dieselkraftstoffe

- Explizite Anforderung für den Winterdiesel: Kältebeständig bis mind.   -20 °C, ohne dass der Motorbetrieb beeinträchtigt wird

- Explizite Anforderung für den Übergangsdiesel: Kältebeständig bis – 10 °C, ohne dass der Motorbetrieb beeinträchtigt wird.

- Frei von Fettsäure-Methylester (FAME) und anderen Stoffen, die eine mikrobielle Kontamination verursachen oder beschleunigen können

- Unvermeidbare Kontaminationen durch andere Kraftstoffsorten sind bis max. 0,1 Prozent zulässig

- Mehrjährig lagerbar

- Die Referenztemperatur für die Mengen- und Dichteangabe beträgt 15 °C

- Bereitstellung/Lieferung

Der Kraftstoff (Diesel) ist bei Abruf und nach Vorgabe durch die Kreisverwaltung Euskirchen entweder an die Kreisverwaltung Euskirchen, Kreishaus Jülicher Ring 32, 53879 Euskirchen – Tankstelle am A-Gebäude oder an das Abfallwirtschaftszentrum Mechernich, Strempter Heide 1 in 53894 Mechernich zu liefern. Die Leistungsorte sind damit in Euskirchen und Mechernich-Strempt.

Der Auftraggeber gewährleistet die Möglichkeit der Lieferung von montags bis freitags während der üblichen Arbeitszeiten (montags bis donnerstags zwischen 8:30 Uhr und 15:30 Uhr; freitags zwischen 08:30 Uhr und 12:30 Uhr). Der genaue Liefertermin ist mit dem Auftraggeber vorab abzustimmen. Gleiches gilt für Liefertermine außerhalb der o.g. Zeiten.

Pro Lieferung wird eine Mindestabnahmemenge von 10.000 Litern Diesel zugesichert. Die Dieselbestellung wird in der Regel für beide Leistungsstandorte zu insgesamt ca. 32.000 Litern vorgenommen.

Die Lieferung hat innerhalb von spätestens fünf Werktagen nach der Bestellung bzw. dem Abruf der benötigten Menge zu erfolgen.

Basierend auf den tatsächlichen Abnahmemengen betrug der Jahresverbrauch im Jahr 2023 insgesamt 582.394,50 Liter. Im Jahr 2024 wurden 571.119,40 Liter und im Jahr 2025 441.312,10 Liter Diesel verbraucht.

Die angegebenen Mengen bilden somit nur den voraussichtlichen Bedarf ab. Hieraus ergibt sich keine Abnahmeverpflichtung bzw. Mindestbestellmenge. Das Auftragsvolumen kann sich je nach Bedarf ohne Auswirkung auf den Angebotspreis und die Qualität erhöhen oder verringern.

Der Kraftstoff muss die folgenden Qualitätsparameter aus der DIN EN 950 erfüllen:

- Dichte bei 15 °C (Minimum: 820 kg/cbm; Maximum: 845 kg/cbm)

- Schwefelgehalt (Maximum: 10,0 mg/kg)

- Flammpunkt (über 55 °C)

- Wassergehalt (Maximum: 200 mg/kg)

- Fettsäure-Methylestergehalt (Maximum: 7 %)

Die Bestellung erfolgt in der Regel (abhängig vom Füllstand) in einem Turnus von drei Wochen.

Die Lieferung erfolgt gemäß dem im Preisblatt angegebenen Lieferantenaufschlag an die zuvor genannten Adressen. Darüberhinausgehende Lieferkosten dürfen nicht erhoben werden.

Im Rahmen der Beschaffung von Dieselkraftstoff für unsere Fahrzeuge wird darauf hingewiesen, dass für die Winterzeit (Zeitraum: 16.11. bis 28.02. eines Jahres) Winterdiesel erforderlich ist. Winterdiesel ist speziell für die kalte Jahreszeit entwickelt und enthält Additive, die das „Ausflocken“ des Kraftstoffes und damit die Verstopfung des Kraftstoffsystems verhindern. Winterdiesel ist daher kältebeständiger als der reguläre Sommerdiesel und muss dafür sorgen, dass der Dieselkraftstoff auch bei Temperaturen bis mind. -20 °C (CFPP-Wert) frostsicher bleibt.

Sommerdiesel ist der reguläre Dieselkraftstoff und wird in den wärmeren Monaten verwendet (im Zeitraum vom 15.04 bis zum 30.09). Dieser enthält keine speziellen Zusätze und ist daher nur eingeschränkt kältebeständig. Aufgrund der fehlenden Kältebeständigkeit ist der Sommerdiesel bei Temperaturen unter 0 °C (CFPP-Wert) nicht geeignet.

In den Übergangsmonaten - Frühling und Herbst - ist Übergangsdiesel zu liefern (im Zeitraum vom 01.03 bis zum 14.04 und vom 1.10 bis zum 15.11). Der Übergangsdiesel muss eine Kältebeständigkeit bis – 10 °C (CFPP-Wert) aufweisen.

Kapitel: B

Preisblatt

des Offenen Verfahrens

Rahmenvereinbarung Dieselkraftstoff in definierter Qualität

Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die Bereitstellung von Dieselkraftstoff in definierter Qualität

zur Lieferung an die Kreisverwaltung Euskirchen

Diesel (variabler Preis):

Der maßgebliche Basispreis wird auf der Grundlage der Ausgabe des „ARGUS O.M.R. Oil Market Report“ (www.omr.de) ermittelt. Als Basispreis gilt der Wochendurchschnittspreis der Lieferwoche (gem. Argus O.M.R: Diesel Kölner Bucht –Mean-, Diesel 10 ppm).

Lieferantenaufschlag / Handlingskosten (fixer Preis):

Im Preisblatt geben die Bieter die Höhe des Lieferantenaufschlags an, zu dem sie bereit sind an die betreffenden Anlieferstellen den Kraftstoff zu liefern. Dieser Aufschlag enthält neben der Marge sämtliche Kosten (Transportkosten, Lager-/Umschlagkosten, Zölle, Maut, Personalkosten usw.).

Der Lieferantenaufschlag kann gem. den Vorgaben aus der Preisgleitklausel (§ 4 der Rahmenvereinbarung) angepasst werden.

Die Angaben sind in Euro je 100 Liter (ohne USt.) auszuweisen.

Vom Bieter auszufüllen:

| Pos. | Beschreibung | Preisangabe |
| --- | --- | --- |
| A | Regelmäßige Lieferung (ca. 600.000 Liter) |  |
| 1 | Basiswert Diesel je 100 Liter Wochendurchschnittspreis der Lieferwoche (gemäß Argus O.M.R: Diesel Kölner Bucht –Mean-, Diesel 10 ppm) | variabel |
| 2 | Lieferantenaufschlag in Euro je 100 Liter Enthält neben der Marge alle Kosten des Auftragnehmers wie z.B. Transportkosten (s. o.), Maut, Handling usw. |  |

Skonto       % bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen.

Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

Zuschlag:

Den Zuschlag erhält das Angebot mit dem niedrigsten Lieferantenaufschlag in Euro je 100 Liter. Skonto wird nach den Vorgaben des Preisblattes berücksichtigt.

Bei gleicher Wertungssumme unter Berücksichtigung von Skonto entscheidet das Los.

,      					     ,

Ort, Datum 					Namensangabe, Firmenname