Gemeinde Simmerath

Der Bürgermeister

zentrale Vergabestelle

Lieferung Streugutlagersilo

2.5: Leistungsbeschreibung

Jede Position wird einmal benötigt.

| Pos. | Beschreibung | Preis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Streugutlagersilo in kombinierter GFK/Stahlbauweise zur Lagerung von Streusalz, inkl. statischer Berechung und Fundamentplänen. rechnerischer Inhalt: 100 m³ Silodurchmesser: 3,50 m lichte Durchfahrtshöhe: 4,00 m lichte Durchfahrtsbreite: 3,50 m Gebäudehöhe: 18,55 m Lagermedium: rieselfähiges Streusalz, lt. TL-Streu 2003 max. Schüttgewicht: 12 kN/m³ Erdbebenzone: 2 Windlastzone: 2 Binnenland Zylinder aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) durch Wickelverfahren hergestellt und ausgelegt für den drucklosen Betrieb. Innenschutzschicht für eine lange Standzeit. Unterbau aus feuerverzinkten Stahlprofilen, inkl. Befestigungsmaterial. Trichter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) ausgelegt für den drucklosen Betrieb. Gleitschicht zur Austragssicherheit mit Randverstärkung. Trichterneigung 60 Dach aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) ausgelegt für den drucklosen Betrieb, inkl. Mannloch DN 500 mit Deckel. Topcoat-Beschichtung mit zusätzlichem UV-Absorber zum verbesserten Witterungsschutz. Auslass Absperr-Drehklappe NW300 in Edelstahl, Fernbetätigung vom Boden aus über Kettenzugvorrichtung mit Handgriffen. Befüll-Leitung Ø 102mm, feuerverzinkt, für die zentrische pneumatische Befüllung. Verbindungen mit Schraubflansch. PVC-Entlüftungsleitung Ø 160mm |  |
| 2 | Aufstiegsleiter aus Stahl Stahlleiter mit Rückenschutz und evtl. Zwischenpodest. Absperrbügel mit Vorhängeschloss zur Sicherung gegen unbefugtes Aufsteigen. Sämtliche Teile feuerverzinkt. |  |
| 3 | Dachrandgeländer umlaufendes Dachrandgeländer, Ausführung Stahl feuerverzinkt |  |
| 4 | Füllstandsmessung manuell Füllstandsermittlung durch manuelle Auslotung, bestehend aus Seil, Senkgewicht und Anzeige am Silo |  |
| 5 | Verladeschlauch teleskopierbar mittels Seilwinde, Länge 2m Runder, stufenlos teleskopierbarer, Verladeschlauch DN 315 aus einer witterungsfesten Membrane, angebracht unter Auslasschieber. Teleskopierbar mittels Seilwinde aus Edelstahl. |  |
| 6 | Klopfer Über Seilzug bedienbarer manueller Klopfer, aus Edelstahl, angebracht am Silotrichter, inkl. Prallplatte |  |
| 7 | Siloanstrich, bis 100 m³ Silos Anstrich des Silos zum optimalen Schutz gegen UV-Strahlung und äußere Witterungseinflüsse. Farbton RAL 7039, quarzgrau |  |
| 8 | Montage Montagepauschale, inkl. Reisespesen |  |
| 9 | Fracht |  |
|  | Angebotssumme netto |  |
|  | MwSt. 19 % |  |
|  | Angebotssumme brutto |  |